FICHA DE POSTULACION

EQUIPAMIENTO CLINICO CONVENIO CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES RES. EX. N° 821 DEL 25.03.2026.

NOMBRE DE LA EMPRESA: _______________________________________

RUT: ___________________________________________________________

MARCAR CON “X” SI CUMPLEN CON LAS DESCRIPCIONES O ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE REQUIEREN:

Cumple/no cumple

_____"Toma Presión: Similar a Modelo HEM-7130Pantalla: Pantalla digital LCD. Rango de medición: Presión: 0 a 299 mm Hg, Pulso: 40 a 180 latidos/min. Precisión: Presión: ±3 mm Hg, Pulso: ±5% de lectura. Inflado: Controlado con lógica difusa mediante bomba eléctrica. Desinflado: Válvula de liberación automática de presión

Método de medición: Método oscilométrica. Clasificación IP: IP 20Fuente de alimentación: 4 × 1.5V (Pilas alcalinas “AA”) Vida útil de las pilas: Aproximadamente 1000 mediciones con 4 pilas alcalinas nuevas. Pieza aplicada: Tipo BF

Protección contra descarga eléctrica: Equipo ME encendido internamente

Modo de funcionamiento: Funcionamiento continuo. Temperatura de Operación/humedad: 10ºC a 40ºC /30 a 90% de humedad relativa. Temperatura de almacenamiento/Humedad/Presión de aire: -20ºC a 60ºC /10 a 95% de humedad relativa 700 a 1060 hPa Peso de la unidad principal: Aproximadamente 250g (sin incluir las pilas)Peso del brazalete: Aproximadamente 170 g. Dimensiones de la unidad principal: Aproximadamente 103 mm × 80 mm ×129 mm. Dimensiones del brazalete: Aproximadamente 145 mm × 594 mm (tubo de aire: 750 mm)Circunferencia del brazalete: 220 a 420 mm Memoria: Hasta 60 lecturas Contenidos: Unidad principal, Brazalete, Estuche de almacenamiento, 4 pilas alcalinas “AA”, Estuche, y Manual de instrucciones en español"

_____Oxímetro de pulso para adulto: Medición frecuencia cardiaca Pantalla LED Gráfico de Barras en Pantalla. Batería en Pantalla Fuente de alimentación pilas AAA.

_____"Termómetro digital: Provee mediciones en aproximadamente 60 segundos (oral) y 75 segundos (axila). Señal auditiva cuando la medición ha terminado. Autopagado después de 3 minutos.

_____Tijeras: Tijera mayo recta, de acero inoxidable, hojas rectas y con puntas semirromas (roma/roma), longitud entre 17 cms.

_____"Bolso mochila para transporte de equipamiento e insumos clínicos:

Bolso de nailon resistente con varios bolsillos. Parte inferior acolchada de espuma de 8 mm aproximado. Apertura de cremallera doble para el compartimento principal

Dos bolsillos interiores con cremallera de 6 1/2" x 4"" aprox. Correa para el hombro ajustable y removible y dos asas contorneadas para facilitar el transporte

bolsillos interiores reforzados de diferentes tamaños. Bolsillo trasero para carpeta de archivos 13 3/4" x 7" aprox. El bolsillo frontal con cremallera mide 7 1/2" x 9 1/2" x 2" aproximado Mide 14"" x 9 1/2"" x 6"" (cerrado) aprox. olor negro de preferencia.

_____Bolsos isotérmicos para traslado de fármacos e insumos:                                                                                           La bolsa isotérmica cuenta con un compartimento principal que incluye cuatro compartimentos isotérmicos internos (tres verticales y uno horizontal), un bolsillo superior y un bolsillo frontal con cremallera que integra un termómetro. Además, posee cuatro compartimentos isotérmicos extraíbles, cada uno con asa individual y esponja para absorber derrames. Los otros tres compartimentos son para gradillas de tubos de ensayo. Datos Técnicos: Peso: 5.30 Kg (aprox.) Dimensiones: 29 x 39 x 44 cm (aprox.) Material: TARPAULIN (o similar) Capacidad: 49.76 litros (aprox.) Contenido máximo recomendado: 10.0 Kg (aprox.)

Nota: La no presentación de este Anexo, será causal para declarar su oferta inadmisible.