FORMULARIO CARTA OFERTA

ID de cotización: 1978-169-COT26

Nombre de la cotización:

SERVICIO DE RESTAURACIÓN CIRCULACIÓN PEATONAL DE COSAM LA FLORIDA

| PRODUCTO O SERVICIO | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | PRECIO UNITARIO (SIN IVA) | PRECIO TOTAL (SIN IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE RESTAURACIÓN CIRCULACIÓN PEATONAL DE COSAM LA FLORIDA | 1 unidad | Las presentes especificaciones técnicas se refieren a mejorar la circulación peatonal y conexión entre las edificaciones modulares del COSAM LA FLORIDA. 1.1 Retiro capa vegetal 10 cm, Limpieza y nivelación de terreno. En relación con esta partida se pretende remover todo material orgánico y nivelar el terreno dejándolo preparado para la siguiente partida. 1.2 Instalación capa de base estabilizada compactada 10 cm. 1.3 Compactación. La base debe quedar con un grado de compactación adecuada. De su Ejecución. Se extenderá el material en una capa uniforme y deberá compactarse mediante placa compactadora. La operación debe continuar hasta que el material haya alcanzado espesor y el nivel de compactación exigido. 1.4 Pastelones 50x50 cm Según lo dispuesto en planos de arquitectura se dispondrán pastelones exteriores de hormigon prefabricado de 50x50cm los cuales deben disponerse sentados sobre una cama de mortero de pega de mínimo 5 cm de espesor sobre la base estabilizada compactada, debe quedar a ras con el mismo nivel que el pavimento circundante existente (rampa de acceso existente a Cesfam) 1.5 Escalera Estructura Metálica Se consulta Acero estructura A36 o equivalente tecnico, Canal tipo C 150 de 1,5 mm de espesor para largueros y para peldaños se utilizará el mismo tipo de perfil, pero serán dos para conformar el peldaño, estas canales deberán quedar dispuestas para recibir relleno de hormigón con gravilla de ½” con terminación pulida y revestimiento antideslizante de 3 mm. Soldaduras tipo cordón continuo, anclajes y fijciones con pernos de diametro 10 mm. Agregar como terminación 1 mano de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintetico, color negro. 1.6 Pasamanos Escalera Metalica Se consulta la instalación de pasamanos, tubo de diametro de 50 mm, montantes verticales tubo de acero 38 mm x 1.5 mm de espesor, según diseño de arquitectura. Y travesaños de 18mm de diámetro x1.5 mm. Agregar como terminación 1 mano de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintetico, color negro. Terminaciones: Bordes redondeados o pulidos, pasamanos continuo y suave al tacto. 1.7 Aseo y Entrega de Obra La obra se entregará aseada y libre de escombros, basuras, sobrantes, y suciedad en general. El area a intervenir se entregará barrida y limpia. No se considerará terminado el aseo hasta su recepción por el ITO. En definitiva, la obra deberá encontrarse en condiciones de ser utilizada de inmediato por los usuarios. Se deja constancia que el proveedor al postular, acepta a cabalidad las EE.TT de este servicio. A su vez, debe tomar contacto con referente técnico para coordinar la ejecución del servicio. Plazo entrega: 7 dias habiles | $ | $ |

| VALOR TOTAL NETO | $ |
| --- | --- |
| IVA 19% | $ |
| VALOR TOTAL | $ |

NOTA:  Debe adjuntar CARTA OFERTA firmado y completo con la información solicitada, de lo contrario podría no ser considerada la oferta.

____________________________

Firma

<Ciudad>, <día/mes/año>

Nombre Oferente: ____________________________________________________

Rut Oferente: ________________________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Teléfono: ___________________________________________________________

Email:______________________________________________________________

FORMULARIO: AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

1.- DATOS DEL OFERENTE

| Nombre Oferente: |  |
| --- | --- |
| Dirección: |  |
| Razón Social: |  |
| Rut: |  |
| Teléfono: |  |
| E-mail: |  |

2.- DATOS REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Cédula de Identidad: |  |
| Teléfono: |  |
| E-mail: |  |
| Dirección: |  |

3.- CONTACTO DEL PROVEEDOR A QUIEN SE LE COMUNICARÁ EL PAGO REALIZADO.

| Nombre: |  |
| --- | --- |
| Cédula de Identidad: |  |
| Cargo: |  |
| Teléfono: |  |
| E-mail: |  |

4.- DATOS CUENTA CORRIENTE PARA DEPOSITO.

| Banco: |  |
| --- | --- |
| Sucursal: |  |
| Nº Cuenta: |  |
| Tipo de cuenta: (corriente-vista) |  |

Firma

<Nombre Oferente/Representante Legal>

<Ciudad>, <día/mes/año>