ANEXO TÉCNICO

REQUERIMIENTO PARA COMPRA ÁGIL

SERVICIO DE PANTALLAS LED OUTDOOR Y SISTEMA DE VIDEO PARA LA CEREMONIA DE JURAMENTO A LA BANDERA 2026

1. Objeto de la contratación

La Comandancia en Jefe del Ejército requiere contratar el servicio integral de suministro, instalación, operación y desmontaje de un sistema de pantallas LED outdoor y procesamiento de video, destinado a la Ceremonia de Juramento a la Bandera del Ejército de Chile, considerando la provisión de todos los equipos, infraestructura, personal técnico, energía eléctrica y demás elementos necesarios para garantizar la correcta visualización de la ceremonia por parte del público asistente.

El adjudicatario deberá considerar todos los recursos humanos, materiales, técnicos, logísticos y de seguridad necesarios para la correcta ejecución del servicio, aun cuando alguno de ellos no se encuentre expresamente indicado en el presente requerimiento, siendo de su exclusiva responsabilidad entregar un servicio completamente operativo.

La presente contratación corresponde a un servicio integral bajo la modalidad "llave en mano", por lo que el adjudicatario deberá considerar todos los bienes, equipos, materiales, traslados, permisos, conexiones, consumibles, herramientas, personal especializado y cualquier otro recurso necesario para la correcta ejecución del servicio, sin derecho a cobros adicionales por conceptos no expresamente indicados en estas especificaciones técnicas.

2. Antecedentes del evento

| Concepto | Información |
| --- | --- |
| Evento | Ceremonia de Juramento a la Bandera del Ejército de Chile |
| Fecha | 09 de julio de 2026 |
| Horario | 11:00 horas |
| Operación técnica | Desde las 07:30 horas hasta el término de la ceremonia |
| Lugar | Frente al Palacio de La Moneda, Santiago |
| Público estimado | Aproximadamente 1.000 asistentes |
| Visita a terreno obligatoria | Jueves 02 julio 2026, 11:00 horas, Frente al Palacio de La Moneda, especifico a los pies del mástil de la bandera bicentenario |

3. Presupuesto disponible

El presupuesto máximo disponible para la presente contratación asciende a la suma de:

$6.902.000.- (seis millones novecientos dos mil pesos), impuestos incluidos.

Las ofertas cuyo monto total exceda el presupuesto máximo disponible serán declaradas inadmisibles por superar el monto autorizado para la contratación.

4. Visita a terreno obligatoria

La presente contratación contempla una visita a terreno de carácter obligatoria y excluyente, cuyo objeto es que los oferentes conozcan las condiciones reales del lugar de ejecución del servicio, recorridos de cableado, puntos de energía, restricciones operacionales, ubicación de las estructuras, condiciones de acceso y demás aspectos técnicos necesarios para formular adecuadamente su oferta.

La visita se efectuará conforme al siguiente detalle:

| Fecha | Hora | Lugar |
| --- | --- | --- |
| 02 de julio de 2026 | 11:00 horas | Frente al Palacio de La Moneda, especifico a los pies del mástil de la bandera bicentenario |

Los oferentes serán responsables de efectuar todas las consultas que estimen necesarias durante la visita técnica, lo cual implicará que el oferente declara conocer las condiciones generales del lugar de ejecución del servicio, sus condiciones técnicas, logísticas, considerar las condiciones climáticas previsibles para la época del evento, no pudiendo posteriormente alegar desconocimiento de las mismas para justificar incumplimiento y retrasos en la ejecución del servicio.

Condiciones

- La asistencia deberá ser realizada  por una persona debidamente autorizada.

- La acreditación se realizará mediante firma de un Acta de Asistencia.

- La inasistencia implicará que la oferta será declarada inadmisible, por incumplimiento de un requisito esencial de las presentes especificaciones técnicas.

- No se efectuarán visitas extraordinarias.

5. Alcance del servicio

El proveedor deberá suministrar, instalar, operar y desmontar la totalidad del equipamiento necesario para la exhibición de imágenes y video en tiempo real durante el desarrollo de la ceremonia.

El servicio deberá comprender, como mínimo:

- suministro de pantallas LED;

- estructuras de soporte;

- procesamiento y distribución de video;

- sistema CCTV;

- operación técnica;

- generación eléctrica;

- respaldo de internet;

- personal especializado;

- cableado;

- protecciones eléctricas;

- seguridad operacional;

- desmontaje completo del sistema.

6. Especificaciones técnicas mínimas

6.1 Pantallas LED

El proveedor deberá considerar como mínimo:

- Dos (02) pantallas LED Outdoor.

- Medidas mínimas de 6,00 metros x 5,00 metros cada una.

- Brillo mínimo de 5.000 nits reales, apto para operación continua bajo luz solar directa.

- Alto contraste.

- Protección IP65 o superior.

- Funcionamiento continuo e ininterrumpido durante toda la ceremonia, sin pérdida de señal ni interrupciones atribuibles al equipamiento suministrado.

6.2 Estructuras

Se deberá considerar:

- Dos (02) torres Layher, Truss o sistema equivalente.

- Altura aproximada de 7 metros.

- Memoria de cálculo estructural elaborada y firmada por profesional competente.

- Lastres y/o anclajes conforme a la normativa vigente.

- Certificación estructural correspondiente.

- Las estructuras deberán cumplir la normativa técnica y de seguridad vigente para instalaciones temporales destinadas a espectáculos y eventos masivos.

6.3 Procesamiento de video

El servicio deberá contemplar:

- Dos (02) procesadores profesionales de video (Scaler).

- Gestión de señales.

- Respaldo operativo.

- Compatibilidad con múltiples entradas de video.

6.4 Sistema CCTV

El proveedor deberá considerar:

- Dos (02) cámaras Full HD.

- Dos operadores.

- Cobertura permanente de la ceremonia, autoridades, formaciones militares y público asistente, conforme a las instrucciones de la contraparte técnica institucional.

- Compatibilidad con las pantallas LED.

6.5 Señal oficial

Una vez iniciada la ceremonia, las pantallas deberán exhibir prioritariamente la señal oficial de transmisión del evento.

Para estos efectos, el adjudicatario deberá conectarse al móvil de transmisión del medio encargado de la emisión oficial mediante la interfaz que técnicamente corresponda, previa coordinación con dicho medio y con la contraparte técnica institucional.

El proveedor deberá disponer de las interfaces, convertidores, cableado y accesorios necesarios para recibir la señal oficial cualquiera sea el formato entregado por el móvil de transmisión.

El proveedor será responsable de verificar la compatibilidad de los formatos de entrada y salida antes del inicio de la ceremonia.

6.6 Distribución de video

El servicio deberá incluir:

- distribución de señal hacia ambas pantallas;

- cableado de video;

- cableado de datos;

- distancia aproximada de 80 metros o superior;

- sistema de respaldo de señal;

- mesa técnica principal para administración de:

- señal oficial;

- cámaras CCTV;

- videos institucionales;

- cartones de descanso;

- cualquier otro contenido autorizado por la contraparte técnica.

- Todo el cableado deberá instalarse de manera segura, ordenada y protegido mediante pasacables u otros sistemas equivalentes, evitando riesgos para peatones, autoridades y personal participante.

6.7 Infraestructura complementaria

El proveedor deberá considerar autonomía suficiente para toda la jornada, incluyendo eventuales retrasos del programa oficial.

El proveedor deberá suministrar, como mínimo:

- pasacables peatonales y vehiculares;

- tablero eléctrico certificado;

- generador insonorizado de 60 KVA;

- combustible suficiente para toda la jornada;

- combustible adicional para eventuales retrasos;

- sistema de internet satelital para respaldo.

- El generador deberá encontrarse operativo antes del inicio de las pruebas técnicas.

- El proveedor deberá considerar cables eléctricos, tableros, protecciones y capacidad suficiente para alimentar la totalidad del equipamiento ofertado.

7. Personal mínimo

El servicio deberá contemplar como mínimo:

- 01 operador de video;

- 02 operadores de cámaras;

- técnicos de montaje;

- técnicos de desmontaje;

- soporte técnico presencial permanente durante toda la actividad.

Por tratarse de una actividad oficial a la que asistirán altas autoridades del país, el personal técnico que participe en la ejecución del servicio deberá portar identificación visible y mantener una presentación acorde con el carácter institucional y solemne del evento, utilizando uniforme corporativo o en su defecto, vestimenta de colores oscuros.

8. Requisitos técnicos adicionales

El adjudicatario deberá considerar obligatoriamente:

- cumplimiento de la normativa eléctrica chilena vigente;

- memoria de cálculo estructural;

- seguro de responsabilidad civil;

- plan de contingencia por fallas eléctricas;

- plan de contingencia por condiciones climáticas;

- señalización de áreas técnicas;

- delimitación de zonas de trabajo;

- cualquier otro elemento técnico necesario para asegurar la correcta instalación, operación y funcionamiento del sistema.

- extintores adecuados para riesgo eléctrico.

- certificaciones SEC cuando correspondan.

- cumplimiento de la normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

- El proveedor deberá contar con todos los permisos, autorizaciones y coordinaciones que sean de su responsabilidad para la correcta ejecución del servicio, sin perjuicio de las autorizaciones que correspondan gestionar a la Institución.

9. Cronograma

Montaje

08 de julio de 2026.

La custodia, vigilancia y seguridad de todos los equipos, materiales e infraestructura instalados desde el inicio del montaje y hasta su retiro definitivo serán de exclusiva responsabilidad del adjudicatario, quien deberá adoptar todas las medidas necesarias para evitar pérdidas, daños o sustracciones, sin generar responsabilidad para la Institución.

El proveedor deberá efectuar:

- instalación de estructuras;

- montaje de pantallas;

- tendido eléctrico;

- cableado;

- configuración del sistema;

- pruebas completas de funcionamiento;

- pruebas de transmisión.

Operación

09 de julio de 2026

Desde las 07:30 horas y hasta el término de la ceremonia.

Desmontaje

El desmontaje deberá realizarse el 09 de julio de 2026, una vez finalizado el evento o cuando la autoridad competente lo autorice.

10. Recepción conforme

La recepción conforme será otorgada por la contraparte técnica institucional una vez verificado el cumplimiento íntegro del servicio contratado.

11. Acreditación del cumplimiento técnico

El oferente deberá adjuntar, junto con su oferta, antecedentes que permitan verificar objetivamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas, tales como:

- fichas técnicas;

- catálogos;

- especificaciones del fabricante;

- certificados;

- fotografías referenciales;

- cualquier otro documento técnico pertinente.

La falta de antecedentes suficientes podrá impedir la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas.

12. Criterios de evaluación

| Criterio | Ponderación |
| --- | --- |
| Oferta económica | 40% |
| Cumplimiento de especificaciones técnicas | 45% |
| Experiencia comprobable en eventos masivos institucionales | 15% |

Experiencia: La experiencia deberá acreditarse mediante órdenes de compra, contratos, certificados de recepción conforme o certificados emitidos por organismos públicos o privados, correspondientes a servicios similares ejecutados durante los últimos cinco años.

Sólo serán evaluadas las ofertas que previamente hayan sido declaradas técnicamente admisibles, verificándose el cumplimiento íntegro de las especificaciones técnicas mínimas establecidas en el presente requerimiento.

13. Requisito esencial

Constituyen requisitos esenciales de la presente contratación:

- asistencia a la visita a terreno obligatoria;

- cumplimiento íntegro de las especificaciones técnicas mínimas;

- disponibilidad de todo el equipamiento solicitado;

- ejecución del montaje en las fechas establecidas;

- operación continua durante toda la ceremonia. Final del formulario

14. Obligaciones del adjudicatario

- coordinar previamente con la contraparte técnica.

- cumplir las instrucciones de seguridad institucional.

- mantener operativo todo el sistema durante el evento.

- reemplazar inmediatamente cualquier equipo defectuoso.

- no suspender el servicio sin autorización.

- asumir todos los costos derivados de fallas propias.

- retirar completamente las instalaciones al término del evento.

- restituir el lugar intervenido en las mismas condiciones en que fue recibido.