Sub Dirección Administrativa Centro Responsabilidad Operaciones Departamento de Equipamiento Médico e Ingeniería Hospitalaria Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente

Fecha: 31 de julio 2026

Términos de Referencia

Equipos Médicos Relevantes

| Objetivos | - Compra de repuesto para Osteopulmonar de Imagenología |
| --- | --- |
| Descripción ítem presupuestario | - Repuestos |
| Especificaciones | - El repuesto está asociado al siguiente equipo, perteneciente al servicio de Imagenología: Equipo; Marca; Modelo; Serie; Inventario. Osteopulmonar; Philips; Bucky Diagnost; 960064; 2-13804. - El repuesto requerido es el siguiente: Repuesto; Especificaciones. Interruptor manual (Handswitch 3-Pin Faston); - Función: Interruptor de exposición/disparo de rayos X manual de dos pasos (Preparación / Disparo). - Compatibilidad: Generadores radiológicos Philips Bucky Diagnost. - Conectividad: Terminales de tipo Faston macho (m) de 3 pines (Línea común, Preparación / Prep, Disparo / Expose). - Mecanismo: Activación en 2 etapas con retención mecánica táctil perceptible. - Tensión / Corriente Operativa: Diseñado para circuitos de control de bajo voltaje y corriente. - Material y Ergonomía: Carcasa de polímero de alto impacto, cable espiralado de alta flexibilidad con alivio de tensión para uso clínico intensivo.. Ventilador refrigeración (FAN 24V DC, Ready made MRC); - Función: Ventilador de refrigeración pre-ensamblado (Ready Made) dedicado al módulo o tubo de rayos X de la serie MRC (Metal Rotalix Ceramic). - Compatibilidad: Tubos de rayos X Philips MRC y ensamblajes de refrigeración del sistema Bucky Diagnost. - Tensión Nominal: 24V DC. - Flujo de Aire: Alto volumen de aire (CFM) para disipación térmica activa en el área del tubo/potencia, previniendo fallas por sobrecalentamiento (Overheat Faults). - Protección: Cojinete sellado resistente al polvo y protección electrónica contra inversión de polaridad y bloqueo de rotor.. |
| Consideraciones | - Equipo perteneciente a Imagenología. - Un osteopulmonar (o equipo de rayos X osteopulmonar) es un sistema avanzado de radiografía digital utilizado en medicina para examinar tanto el sistema esquelético como los pulmones en una sola sesión a través de rayos X. |
| Centro de Costo | - 542 - IMAGENOLOGIA |
| Garantía | - 3 meses |
| Despacho | - Salida inmediata |