REQUERIMIENTO TÉCNICO SERVICIO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

La Subsecretaría de Minería requiere la mantención de 5 equipos mismas características ubicados en la Secretaría Regional Ministerial de Minería de la Región de Atacama, que permitan entregar las condiciones necesarias a los funcionarios de la región, para prestar sus labores de manera habitual, mejorando su calidad de vida, además de la optimización del equipo, cuidando el medio ambiente.

Para el servicio de mantención de un total de 5 equipos, se deberá considerar los siguientes requerimientos:

- Desarme unidades interior y exterior para limpieza con ácido insípido concentrado, biodegradable (antihongos y elimina bacterias)

- Limpieza de condensador para detectar señales de fuga(carga)

- Limpieza de evaporador para detectar señales de fuga(carga)

- Limpieza y chequeo de filtros

- Limpieza de contactos eléctricos

- Limpieza de serpentines

- Limpieza y lavado de bombas de condensado

- Verificación de conmutadores, botoneras y termostatos

- Verificación de temporizadores

- Verificación general de conexiones eléctricas

- Verificación caudal de aire de succión e inyección

- Verificación de pérdidas de aceite

- Verificación y chequeo de anclajes de unidades interiores y exteriores

- Verificación funcionamiento de válvulas

- Control de vibraciones y ruidos anómalos

- Control de temperaturas de succión, descarga y evaporador

- Medición de corrientes y ajustes

- Medición bobinas de compresor

- Revisión de giro de rotación de motores

- Control de temperatura de evaporador

- Reapriete general mecánico y eléctrico, de ser necesario

- Verificación cargas de gas refrigerante

- Carga de gas

- Limpieza de Unidades externas

Nota:

- Plazo máximo de ejecución 2 días, previa coordinación con la contraparte técnica.

- Para garantizar la calidad y seguridad del servicio de climatización y refrigeración, se requiere que este sea realizado por un especialista con formación profesional idónea, acreditando títulos como Técnico de Nivel Superior en Climatización y Refrigeración (Instituto Profesional), Técnico Universitario en Climatización, Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado, o carreras afines.

- garantía mínima 6 meses.  Obligatorio indicar.

- Si el proveedor no adjunta el detalle de los trabajos a realizar, se asume que cumplirá con todos los requerimientos, necesarios para la mantención.