### Especificaciones Técnicas – Panel LED 60 x 60 cm Luz Natural (Neutral)

1. Objeto
Adquisición de paneles LED de 60 x 60 cm para iluminación interior de oficinas, salas de reuniones y dependencias administrativas.

2. Especificaciones técnicas mínimas

- Tipo: Panel LED empotrable para cielo falso (tipo Armstrong 60x60 cm).

- Dimensiones: 595 x 595 mm (compatible con cielo americano 60 x 60 cm).

- Potencia: 36 W a 40 W.

- Temperatura de color: 4.000 K – 4500 K (luz natural o blanco neutro).

- Flujo luminoso: Mínimo 3.200 lúmenes.

- Eficiencia luminosa: Igual o superior a 100 lm/W.

- Índice de reproducción cromática (CRI): ≥ 80.

- Ángulo de apertura: 90° a 120°.

- Voltaje de operación: 220-240 V CA, 50/60 Hz.

- Factor de potencia: ≥ 0,90.

- Grado de protección: IP20 o superior para uso interior.

- Material del cuerpo: Aluminio con difusor de policarbonato o PMMA.

- Color del marco: Blanco.

- Vida útil: Mínimo 20.000 horas, preferentemente 40.000 horas o más.

- Driver electrónico: Incluido.

- Encendido instantáneo y libre de parpadeo (flicker free), deseable.

- Certificaciones: CE y/o RoHS o equivalentes.

3. Garantía

- Garantía mínima de 1 año contra defectos de fabricación.

4. Entrega

- Equipos nuevos, sin uso, en su embalaje original, con manual o ficha técnica del fabricante.

### Especificaciones Técnicas – Panel LED Redondo 22 cm

1. Objeto
Adquisición de paneles LED redondos empotrables para iluminación interior de oficinas, pasillos, salas y dependencias administrativas.

2. Especificaciones técnicas mínimas

- Tipo: Panel LED redondo empotrable (Downlight Slim).

- Diámetro exterior: 220 mm ± 10 mm.

- Diámetro de corte: 200 a 205 mm.

- Potencia: 18W a 22 W.

- Temperatura de color: 4.000 K (luz natural o blanco neutro).

- Flujo luminoso: Mínimo 1.350 lúmenes.

- Índice de reproducción cromática (CRI): ≥ 80.

- Ángulo de apertura: 120° o superior.

- Alimentación: 220-240 V CA, 50/60 Hz.

- Factor de potencia: ≥ 0,90.

- Grado de protección: IP20 o superior para uso interior.

- Material del cuerpo: Aluminio con difusor de policarbonato o PMMA.

- Color del marco: Blanco.

- Driver electrónico: Incluido.

- Vida útil: Mínimo 15.000 horas.

- Sistema de instalación: Empotrable mediante resortes de fijación.

- Encendido instantáneo y libre de parpadeo (Flicker Free), deseable.

- Certificaciones: CE, RoHS o equivalentes.

3. Garantía

- Garantía mínima de 1 año contra defectos de fabricación.

4. Entrega

- Equipos nuevos, sin uso, con driver incluido y ficha técnica del fabricante.