| Cantidad | Descripción | Requerimientos |
| --- | --- | --- |
| 01 | Dia del Servicio de un Camión Hidro Jet (camión de alto vacío e hidro cinético) | Operador certificado: Chofer y técnico capacitados para el manejo de mangueras de alta presión (hasta 40.000 PSI). Combustible e insumos: El precio por hora o día generalmente debe contemplar el gasto de diésel del camión Equipamiento base: Mangueras de ¾” con alcances de 100 a 120 metros y boquillas especiales para remover raíces o grasas Bomba de agua: Debe ser de desplazamiento positivo (generalmente de tres pistones o triplex) para mantener un flujo continuo. Presión y caudal: Para destapes urbanos estándar se requieren entre 2.000 y 3.000 PSI con un caudal de 40 a 60 GPM (galones por minuto). Estanque de agua limpia: Fabricado en materiales anticorrosivos (como acero inoxidable o polietileno de alta densidad) con capacidad mínima de 3.000 a 5.000 litros para garantizar autonomía en terreno. |
|  | Consideraciones que tomar antes de la adjudicación | Deben enviar características del camión Hidro jet según los requerimientos. El Oferente no debe tener situaciones o acciones pendientes con la junta de Alcaldes. Dar mayor puntaje por la disponibilidad del servicio. |

# Criterios de Evaluación:

# Especificaciones Técnicas		50%

# Plazo de Entrega			30%

# Precio				20%

Presupuesto estimado: $ 900.000