ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RESUMIDAS

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA ESTUFAS A PELLET DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE ANGOL"

julio - 2026

ESPECIFICACIONES TECNICAS RESUMIDAS

0/ 0 INFORMACIONES GENERALES

0/1 IDENTIFICACION DE LA OBRA

Obra: "ADQUISICION DE RESPUETOS E INSTALACION DE RESPUESTOS PARA ESTUFAS A PELLET DE ESTABLECIMIENTOS COMUNA DE LA CIMUNA DE ANGOL”

Dirección	: PEDRO AGUIRRE CERDA N°509 - ANGOL

Rep. Legal	: ENRIQUE NEIRA NEIRA.

Ubicaciones	: BALLECEY

: ELIAS BOLIVAR

: ALEMANIA

: COYANCO-HALL

Dirección	: AV. OHIGGINS N°80

PEDRO AGUIRRECERDA N°685

RUHR N°0315

VILLA COYANCO

1. OBJETIVO

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto definir los requerimientos técnicos para la contratación del servicio de suministro e instalación de repuestos para estufas a pellet pertenecientes a los establecimientos educacionales administrados por el Departamento de Educación Municipal de Angol.

La contratación tiene como finalidad reparar las estufas a pellet que se encuentran inoperativas debido a fallas o deterioro de sus repuestos y componentes, restituyendo su correcto funcionamiento y asegurando la continuidad del sistema de calefacción de los establecimientos educacionales.

El servicio comprende el suministro de todos los repuestos, materiales, herramientas, equipos, transporte y mano de obra especializada necesarios para ejecutar el diagnóstico, desmontaje, reemplazo de componentes, regulación, limpieza, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha de cada equipo intervenido.

El contratista deberá entregar las estufas completamente operativas y en correcto estado de funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante y las condiciones establecidas en la presente contratación.

2. ALCANCE DE LA LICITACIÓN

La presente licitación considera la ejecución integral de los trabajos asociados al reemplazo de componentes defectuosos de estufas a pellet instaladas en establecimientos educacionales municipales de la comuna de Angol.

Todos los costos asociados al suministro de materiales, traslado de personal, herramientas, equipos de trabajo, desmontaje, instalación, limpieza, regulación, pruebas, puesta en marcha y demás gastos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos deberán estar incluidos dentro del precio ofertado por cada partida.

No se aceptarán cobros adicionales por conceptos que sean indispensables para la correcta ejecución del servicio.

1.0 REPUESTOS

1.1 ESTABLECIMIENTOS

1.1.1SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESSOSTATO AMESTI 6100

La presente partida considera el suministro de un pressostato nuevo, original o de calidad equivalente certificada, totalmente compatible con estufas a pellet marca Amesti modelo 6100.

El contratista deberá efectuar el desmontaje del componente defectuoso, suministro del nuevo repuesto, instalación, conexión, calibración y verificación del correcto funcionamiento del sistema de control de presión.

Una vez terminados los trabajos deberán realizarse pruebas de operación que permitan verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad del equipo.

El precio ofertado deberá incluir la totalidad de los materiales, mano de obra, herramientas, transporte, pruebas y cualquier elemento necesario para entregar la estufa completamente operativa.

En: Sala 21, 22, 23 Liceo Enrique Ballacey Cotterau

1.1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE ENCENDIDO AMESTI 6100

Esta partida contempla el suministro de un dispositivo de encendido nuevo, compatible con estufas Amesti modelo 6100.

El contratista deberá retirar el elemento existente, instalar el nuevo dispositivo, revisar el sistema eléctrico asociado, verificar la correcta generación de temperatura de ignición y efectuar las pruebas de encendido necesarias hasta comprobar el funcionamiento normal del equipo.

El precio deberá considerar todos los costos asociados al suministro del repuesto, instalación, mano de obra especializada, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.

En: Sala Fotocopiadora- José Elías Bolivar

1.1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TANGENCIAL AMESTI 8100

Se considera el suministro de un ventilador tangencial nuevo compatible con estufas Amesti modelo 8100.

El contratista deberá retirar el componente deteriorado, instalar el nuevo ventilador, verificar fijaciones, conexiones eléctricas, sentido de giro, nivel de ruido, vibraciones y caudal de aire, efectuando todas las regulaciones necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de calefacción.

La partida comprenderá todos los elementos necesarios para dejar la estufa funcionando normalmente.

En: Biblioteca- Colegio Alemania.

1.1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOREDUCTOR AMESTI 8100  PLUS-2(3 rpm)

La presente partida contempla el suministro de un motoreductor nuevo compatible con estufas Amesti modelo 8100 Plus.

Los trabajos comprenderán el desmontaje del equipo existente, instalación del nuevo motoreductor, alineación mecánica, regulación del sistema alimentador de pellet, revisión del funcionamiento del tornillo sinfín y pruebas completas de operación.

El contratista deberá garantizar el correcto suministro de combustible hacia la cámara de combustión y el funcionamiento continuo del equipo.

Todos los costos deberán encontrarse incorporados en el precio unitario ofertado.

En: Hall- Escuela Rural Regimiento Húsares

1.1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TANGENCIAL AMESTI 6100

Esta partida contempla el suministro e instalación de un ventilador tangencial nuevo para estufas Amesti modelo 6100.

Los trabajos incluyen desmontaje del equipo existente, instalación del nuevo ventilador, revisión de conexiones eléctricas, limpieza interior del equipo, regulación del sistema de impulsión de aire caliente y pruebas de funcionamiento.

La estufa deberá quedar completamente operativa, verificándose el correcto caudal de aire, funcionamiento del ventilador y ausencia de ruidos o vibraciones anormales.

En: Sala 15- Liceo Enrique Ballacey Cottereau

1.1.6 BUJIA AMESTI 8100 PLUS

Considera el suministro e instalación de una bujía de encendido nueva y compatible con estufa a pellet Amesti 8100 Plus. Será responsabilidad del contratista verificar previamente que la falla corresponda efectivamente al desperfecto de la bujía, descartando otras causas que afecten el sistema de encendido. El servicio incluye el retiro del componente existente, instalación de la nueva bujía, revisión de conexiones eléctricas, pruebas de funcionamiento y verificación del correcto encendido de la estufa, dejándola completamente operativa.

En: Hall- Escuela España

1.1.7 EXTRACTOR DE HUMO-AMESTI 6100

Considera el suministro e instalación de un extractor de humo nuevo y compatible con estufa a pellet Amesti 6100. Será responsabilidad del contratista verificar previamente que la falla corresponda efectivamente al extractor de humo, descartando otros desperfectos del equipo. El servicio incluye el retiro del componente existente, instalación del nuevo extractor, revisión de conexiones eléctricas, pruebas de funcionamiento y verificación del correcto sistema de evacuación de gases y operación de la estufa, dejándola completamente operativa.

2.0     JARDIN VTF

1.1.6 BUJIA AMESTI 8100 PLUS

Considera el suministro e instalación de una bujía de encendido nueva y compatible con estufa a pellet Amesti 8100 Plus. Será responsabilidad del contratista verificar previamente que la falla corresponda efectivamente al desperfecto de la bujía, descartando otras causas que afecten el sistema de encendido. El servicio incluye el retiro del componente existente, instalación de la nueva bujía, revisión de conexiones eléctricas, pruebas de funcionamiento y verificación del correcto encendido de la estufa, dejándola completamente operativa.

En: Hall- Escuela España

NOTA:

Todos los repuestos deberán ser nuevos, originales o equivalentes de calidad igual o superior, compatibles con los equipos, siendo responsabilidad del contratista verificar previamente el desperfecto y ejecutar los trabajos con personal competente, manteniendo condiciones de seguridad, orden y limpieza. Finalizada cada intervención, deberá realizar las pruebas de funcionamiento necesarias para verificar el correcto desempeño de la estufa, otorgando garantía por los repuestos e instalación ejecutada. La recepción conforme será efectuada por la Inspección Técnica de Obras únicamente cuando el equipo quede completamente operativo, efectuándose el pago una vez aprobado los trabajos. El valor ofertado deberá considerar el suministro de repuestos, transporte, desmontaje, instalación, regulación, pruebas, puesta en marcha, mano de obra, herramientas, equipos y todos los costos necesarios para la correcta ejecución del servicio, sin derecho a pagos adicionales.

Waldo Sanhuez   Sepúlveda

Construcción Civil