# REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE FRIABILIDAD DE MATERIALES CON CONTENIDO DE ASBESTO (MCA)

## 1. OBJETIVO

El presente documento tiene por finalidad establecer los requisitos técnicos, legales y documentales que deberá cumplir la empresa contratista encargada de realizar la caracterización de materiales con contenido de asbesto (MCA), incluyendo la toma de muestras, análisis de laboratorio y determinación de la condición de friabilidad del material.

El estudio deberá permitir establecer, con respaldo técnico y documental, si el material corresponde a asbesto friable o no friable, información indispensable para definir el procedimiento de retiro, las medidas de seguridad, el cumplimiento normativo y la correcta elaboración de las bases técnicas para una futura contratación de las obras de retiro.

# 2. ALCANCE DEL SERVICIO

La empresa deberá considerar, como mínimo, las siguientes actividades:

- Inspección técnica de techumbre del inmueble.

- Levantamiento de información en terreno.

- Registro fotográfico.

- Toma de muestras representativas.

- Rotulación e identificación individual de cada muestra.

- Transporte de muestras al laboratorio.

- Análisis de laboratorio.

- Determinación del tipo de fibra presente.

- Determinación de la condición de friabilidad.

- Elaboración del informe técnico final.

# 3. ANÁLISIS DE LABORATORIO

El análisis deberá ser realizado por un laboratorio competente y deberá indicar, como mínimo:

- Método analítico utilizado.

- Tipo de análisis efectuado.

- Tipo de fibra encontrada (si corresponde).

- Concentración o porcentaje estimado de asbesto.

- Resultado individual de cada muestra.

- Conclusiones técnicas.

Cuando corresponda, el laboratorio deberá utilizar metodologías reconocidas internacionalmente, tales como:

- Microscopía de Luz Polarizada (PLM).

- Microscopía Electrónica de Barrido (SEM).

- Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM).

# 4. DETERMINACIÓN DE FRIABILIDAD

La empresa deberá emitir un Informe Técnico de Friabilidad, indicando expresamente:

- Clasificación del material como:

  - Friable.

  - No friable.

- Criterios técnicos utilizados para dicha clasificación.

- Norma técnica aplicada.

- Fundamentación técnica de la conclusión.

- Riesgo de liberación de fibras.

- Implicancias para el retiro del material.

No se aceptarán informes que únicamente indiquen la presencia de asbesto sin pronunciarse expresamente respecto de la condición de friabilidad.

# 5. EVALUACIÓN DE RIESGO

El informe deberá incluir una evaluación técnica que considere:

- Riesgo para los trabajadores.

- Riesgo para usuarios del inmueble.

- Riesgo para la comunidad.

- Potencial liberación de fibras al ambiente.

- Recomendaciones para controlar el riesgo durante las futuras labores de retiro.

# 6. Laboratorio

El laboratorio que efectúe los análisis deberá acreditar:

- Identificación del laboratorio.

- Certificado de acreditación vigente.

- Alcance de la acreditación para análisis de asbesto.

- Profesional responsable del análisis.

- Certificados de competencia técnica.

Se privilegiarán laboratorios acreditados bajo la Norma ISO/IEC 17025 o equivalente.

# 7. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

La empresa deberá declarar expresamente que el estudio se desarrolla conforme a la normativa chilena vigente aplicable al manejo de materiales con contenido de asbesto, indicando las normas, reglamentos y metodologías utilizadas como respaldo técnico.

# 8. PRODUCTOS A ENTREGAR

Como resultado del servicio, la empresa deberá entregar, como mínimo:

- Informe técnico de inspección.

- Informe de caracterización de materiales.

- Registro fotográfico.

- Plano o croquis con ubicación de las muestras.

- Informes originales del laboratorio.

- Identificación del tipo de fibra presente.

- Determinación expresa de si el material es friable o no friable.

- Justificación técnica de dicha clasificación.

- Evaluación de riesgos.

- Recomendaciones para el retiro.

- Copia de las acreditaciones del laboratorio.

- Certificaciones del profesional responsable.

- Declaración de cumplimiento de la normativa aplicable.

# 9. OBSERVACIÓN FINAL

La determinación de la condición de friabilidad constituye el principal objetivo del presente estudio, por cuanto dicha clasificación definirá los procedimientos de retiro, las medidas de seguridad, las exigencias ambientales, los costos del proyecto y las especificaciones técnicas que deberán incorporarse en una futura licitación para el retiro de materiales con contenido de asbesto.

En consecuencia, el informe deberá entregar una conclusión técnica clara, fundada y debidamente respaldada respecto de la clasificación del material como friable o no friable, indicando la metodología empleada, las normas utilizadas y los antecedentes que sustentan dicha conclusión.

# 10. ANTECEDENTES PARA LA VISITA Y TOMA DE MUESTRAS

Lugar de reunión para la toma de muestras: Avenida Primera Transversal N° 1940, entrada principal al Municipio, Maipú.

• Altura del techo: 2,50 a 3,0 m. Todo en primer piso.

• Dirección de dependencias: Manzana Municipal.

• Superficie total de zonas: 2.580 m².

| Prioridad | Zona | Dependencias | Área (m²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zona 1 | DAF | 430 |
| 5 | Zona 2 | DITEC/SECPLA/DIDECO | 660 |
| 3 | Zona 3 | SOCIAL Y SUBSIDIO | 360 |
| 2 | Zona 4 | OO.CC. Y CAF. | 550 |
| 4 | Zona 6 | BIBLIOTECA Y DIPRESEC | 580 |