ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROYECTO

“PATIO VIVO: COMUNIDAD EN MOVIMIENTO Y BIENESTAR”

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL SAN NICOLÁS

PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD - SAN NICOLÁS ÑUBLE

PRESUPUESTO: $1.159.381 PESOS.

PLAZO EJECUCIÓN JULIO-AGOSTO 2026

1. ANTECEDENTES GENERALES

El proyecto “Patio Vivo: Comunidad en Movimiento y Bienestar” contempla la habilitación de un espacio comunitario de bienestar físico, emocional y recreativo en el patio principal del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás, orientado a promover estilos de vida saludables, la convivencia positiva y el fortalecimiento de la salud mental dentro de la comunidad educativa.

La iniciativa considera la ejecución de un espacio lúdico y recreativo mediante la aplicación de pintura de alto tráfico y la implementación de circuitos de juego que fomenten la actividad física, el desarrollo cognitivo, la interacción social y la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.

La contratación será bajo la modalidad de obra vendida, por lo que el oferente deberá considerar todos los costos asociados a materiales, mano de obra, transporte, herramientas, equipos, seguridad, señalización y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecución y entrega del proyecto.

2. OBJETIVO

Implementar un espacio recreativo y educativo que promueva el movimiento, el bienestar emocional, la actividad física y el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales de los estudiantes, mediante la habilitación de un patio interactivo con juegos de piso y elementos visuales de carácter inclusivo.

3. ALCANCE DE LA INTERVENCIÓN

La intervención considera una superficie total aproximada de 118 m², distribuidos de la siguiente manera:

Superficie total de intervención: 118 m² aproximadamente.

Superficie de fondo pintado color celeste pastel: 90 m² aproximadamente.

Las dimensiones definitivas deberán ser verificadas en terreno por el adjudicatario previo al inicio de los trabajos.

4. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Previo a la aplicación de pinturas, el contratista deberá efectuar:

Limpieza completa de la superficie.

Eliminación de polvo, tierra, residuos y materiales sueltos.

Remoción de elementos que puedan afectar la adherencia de la pintura.

Corrección de pequeñas imperfecciones cuando corresponda.

Aplicación de imprimante o sellador, en caso de ser técnicamente necesario para asegurar la adherencia y durabilidad del trabajo.

5. PINTURA DE FONDO

Se deberá aplicar pintura color celeste pastel sobre una superficie aproximada de 90 m².

Características mínimas de la pintura:

Pintura de alto tráfico tipo demarcación vial o equivalente.

Apta para uso exterior.

Alta resistencia al tránsito peatonal intensivo.

Resistencia a rayos ultravioleta (UV).

Excelente adherencia sobre hormigón, pavimento o superficie existente.

Terminación uniforme y de alta visibilidad.

Secado rápido.

Durabilidad adecuada para espacios educacionales de uso permanente.

Propiedades antideslizantes o terminación que minimice riesgos de resbalamiento.

La aplicación deberá considerar las manos necesarias para garantizar una cobertura homogénea, sin transparencias ni diferencias de tonalidad.

6. DISEÑO Y DEMARCACIÓN DE CIRCUITOS LÚDICOS

Sobre la superficie pintada se desarrollará el diseño y trazado de circuitos lúdicos conforme a la propuesta gráfica aprobada por la contraparte técnica.

Los diseños deberán incorporar elementos destinados a estimular:

Actividad física.

Coordinación motriz.

Equilibrio.

Orientación espacial.

Atención y concentración.

Resolución de problemas.

Trabajo colaborativo.

Desarrollo socioemocional.

Participación inclusiva de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Las figuras, textos, símbolos y demarcaciones deberán ejecutarse con pinturas de colores contrastantes y de igual o superior resistencia a la utilizada en el fondo.

Las terminaciones deberán presentar:

Líneas definidas.

Colores uniformes.

Correcta legibilidad.

Alta resistencia al desgaste.

Adecuada estética y seguridad para los usuarios.

7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN

El contratista deberá:

Coordinar previamente los trabajos con la contraparte técnica.

Mantener señalizadas las áreas intervenidas durante la ejecución.

Cumplir con toda la normativa vigente en materia de seguridad laboral.

Retirar diariamente residuos y materiales sobrantes.

Entregar el espacio completamente limpio y habilitado para su uso.

Cualquier daño ocasionado a la infraestructura existente deberá ser reparado por el contratista sin costo adicional para la institución.

8. PLACA IDENTIFICATORIA

Se considera el suministro e instalación de una placa identificatoria del proyecto.

Características mínimas:

Material:

Acero inoxidable o aluminio anodizado de alta resistencia para uso exterior.

Dimensiones:

50 cm de ancho x 40 cm de alto.

Espesor mínimo:

1,5 mm.

Terminación:

Grabado permanente mediante bajo relieve, láser o sistema equivalente de alta durabilidad.

Instalación:

Fijación mecánica mediante pernos, tornillos de seguridad o sistema antivandálico.

Logotipos:

Ministerio de Salud.

SEREMI de Salud de Ñuble.

Municipalidad de San Nicolás

Texto de la placa:

PATIO VIVO: COMUNIDAD EN MOVIMIENTO Y BIENESTAR

Proyecto financiado con recursos del Ministerio de Salud a través de la SEREMI de Salud de Ñuble, en el marco del Programa Promoción de la Salud – Plan 2026.

9. GARANTÍA

El adjudicatario deberá otorgar una garantía mínima de 12 meses desde la recepción conforme de las obras, cubriendo:

Desprendimiento de pintura.

Pérdida prematura de color.

Defectos de adherencia.

Deficiencias de terminación.

Fallas en la instalación de la placa identificatoria.

10. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción conforme será realizada por la contraparte técnica designada y considerará:

Cumplimiento íntegro del diseño aprobado.

Calidad de terminaciones.

Correcta cobertura y adherencia de la pintura.

Instalación adecuada de la placa.

Limpieza total del área intervenida.

Operatividad y seguridad del espacio habilitado.

11. PRESUPUESTO DISPONIBLE

Monto máximo disponible para la ejecución del proyecto:

$1.159.381 (un millón ciento cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y un pesos), impuestos incluidos.

Las ofertas deberán considerar todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución total del proyecto bajo la modalidad de obra vendida, y deberá en su propuesta presentar imagen referencial del producto.

12. IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO SOLICITADO Y LUGAR DONDE SE EMPLAZARÁ