ANEXO NRO.1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE UN (01) AIRE DE PRECISIÓN WESTRIC Y UN (01) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CLARK 24.000 BTU SPLIT MURO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS DE EQUIPO AIRE DE PRECISIÓN 01 EQUIPO MARCA WESTRIC MODELO: DC-620 |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | REPOSICIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE AIRE DE PRECISIÓN. |  |  |
|  | REPOSICIÓN DE TERMOSTATO DIGITAL T6 PRO |  |  |
|  | REPOSICIÓN DE TRANSDUCTORES DE PRESIÓN DE 4 A 20MA. |  |  |
|  | FILTROS DE AIRE: LIMPIEZA DE LA TOTALIDAD DE LOS FILTROS LAVABLES. |  |  |
|  | SERPENTINA EVAPORADORA E INTERIOR: REMOCIÓN DE POLVO CON PINCEL/ASPIRADORA O LAVADO CON DETERGENTE LIVIANO SI PRESENTA SIGNOS DE GRASITUD. |  |  |
|  | SERPENTINA CONDENSADORA EXTERIOR: LIMPIEZA PROFUNDA DE ACUMULACIÓN DE HOLLÍN, HOJAS O PAPELES QUE OBSTRUYAN EL PASO DEL AIRE. |  |  |
|  | TABLERO ELÉCTRICO: AJUSTE DE TORNILLOS DE CONTACTORAS, LLAVES DE CORTE Y LIMPIEZA DE CONTACTOS CON SPRAY ESPECIALIZADO. |  |  |
|  | BANDEJA Y CAÑERÍA DE CONDENSADO: VERIFICACIÓN Y DESOBTURACIÓN DEL AGUJERO DE DRENAJE PARA ASEGURAR EL LIBRE ESCURRIMIENTO DEL AGUA Y EVITAR DESBORDES. |  |  |
|  | GABINETE: LAVADO EXTERIOR DE LAS UNIDADES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE Y AL HOLLÍN |  |  |
| INFORME | EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ EMITIR UN DOCUMENTO O INFORME (FIRMADO POR UN TÉCNICO CALIFICADO O INGENIERO EN CLIMATIZACIÓN) QUE INCLUYA: - IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO: MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, UBICACIÓN Y FECHA DE INSTALACIÓN (SI ESTÁ DISPONIBLE). - VERIFICACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MONITOREO CON CAMARA TERMOGRAFICA. - DESCRIPCIÓN DEL SÍNTOMA Y FALLA: DETALLE DEL COMPORTAMIENTO REPORTADO Y LOS HALLAZGOS INICIALES EN TERRENO. - PRUEBAS Y MEDICIONES REALIZADAS: REGISTRO DE LECTURAS ELÉCTRICAS (AMPERAJE, VOLTAJE, AISLAMIENTO DEL COMPRESOR), PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, O ESTADO DEL PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO QUE DEMUESTREN EL FALLO. - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE FALLOS: EXPLICACIÓN CLARA DE POR QUÉ EL EQUIPO NO SE PUEDE REPARAR. - PROPUESTA DE SOLUCIÓN O RECAMBIO - RECOMENDACIÓN TÉCNICA: SUGERENCIA EXPLÍCITA DE DAR DE BAJA EL EQUIPO O ESPECIFICACIONES DE REEMPLAZO |  |  |
| FINALIZACIÓN | AL FINALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE DEBERÁ PROCEDER AL RETIRO DEL MATERIAL RESIDUAL, CON SU RESPECTIVO ASEO DE LAS DEPENDENCIAS COMPROMETIDAS EN LA OBRA. |  |  |
| CANTIDAD | UNA (1) MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA CENTROS DE CÓMPUTOS. |  |  |
| DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | CALLE RETIRO 1570, INDEPENDENCIA. |  |  |

***SOLO MARCAR OPCIÓN EN CELDA QUE ESTA EN AMARILLO***

| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CLARK 24.000 BTU SPLIT MURO |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| MANTENCIÓN Y REPARACIÓN | REPARACIÓN DE COMPRESOR 24.000 BTU |  |  |
|  | FUGAS Y CARGA DE GAS: LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE R-410A, AJUSTE DE TAPAS DE LLAVES DE SERVICIO/TUERCAS, REALIZACIÓN DE VACÍO Y RECARGA FÍSICA DE GAS CONTROLANDO LAS PRESIONES DE ALTA Y BAJA. |  |  |
|  | DESOBTURACIÓN: LIMPIEZA Y DESPEJE DE CAÑERÍAS DE DESAGOTE OBSTRUIDAS QUE GENEREN ACUMULACIÓN DE AGUA DENTRO DE LAS UNIDADES. |  |  |
|  | CIRCUITO ELÉCTRICO: DIAGNÓSTICO EXHAUSTIVO, REPARACIÓN O REEMPLAZO INTEGRAL DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DEL EQUIPO PARA CORREGIR ANOMALÍAS DE ENERGÍA. |  |  |
|  | CORRECCIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y MOTORES: REEMPLAZO DE CONTACTORAS, MOTORES DE VENTILACIÓN DEL EVAPORADOR O CONDENSADOR (EN CASO DE ESTAR TRABADOS O QUEMADOS), O SUSTITUCIÓN DEL MOTOCOMPRESOR DEFECTUOSO. |  |  |
| INFORME | EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ EMITIR UN DOCUMENTO O INFORME (FIRMADO POR UN TÉCNICO CALIFICADO O INGENIERO EN CLIMATIZACIÓN) QUE INCLUYA: - IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO: MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE, UBICACIÓN Y FECHA DE INSTALACIÓN (SI ESTÁ DISPONIBLE). - VERIFICACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MONITOREO CON CAMARA TERMOGRAFICA. - DESCRIPCIÓN DEL SÍNTOMA Y FALLA: DETALLE DEL COMPORTAMIENTO REPORTADO Y LOS HALLAZGOS INICIALES EN TERRENO. - PRUEBAS Y MEDICIONES REALIZADAS: REGISTRO DE LECTURAS ELÉCTRICAS (AMPERAJE, VOLTAJE, AISLAMIENTO DEL COMPRESOR), PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, O ESTADO DEL PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO QUE DEMUESTREN EL FALLO. - JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE FALLOS: EXPLICACIÓN CLARA DE POR QUÉ EL EQUIPO NO SE PUEDE REPARAR. - PROPUESTA DE SOLUCIÓN O RECAMBIO RECOMENDACIÓN TÉCNICA: SUGERENCIA EXPLÍCITA DE DAR DE BAJA EL EQUIPO O ESPECIFICACIONES DE REEMPLAZO |  |  |
| FINALIZACIÓN | AL FINALIZAR LOS TRABAJOS CONTRATADOS SE DEBERÁ PROCEDER AL RETIRO DEL MATERIAL RESIDUAL, CON SU RESPECTIVO ASEO DE LAS DEPENDENCIAS COMPROMETIDAS EN LA OBRA. |  |  |
| CANTIDAD | UNA (1) MANTENCIÓN Y REPARACIÓN A EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO |  |  |
| DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO | CALLE RETIRO 1570, INDEPENDENCIA. |  |  |

***SOLO MARCAR OPCIÓN EN CELDA QUE ESTA EN AMARILLO***

ANEXO Nº2

PLAZO DE ENTREGA.

Plazo máximo de entrega: 2 días hábiles.

| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRAMO PLAZO ENTREGA |  |  |  | SEÑALAR CANTIDAD DE DÍAS HÁBILES QUE OFERTA |  |
| OFERTA PLAZO DE ENTREGA |  |  |  | SEÑALAR PLAZO DE ENTREGA, SINO SERÁ EXCLUIDO DEL PROCESO. |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA. |  |  |  |  |  |
| RUT |  |  |  |  |  |
| FONO |  |  |  |  |  |
| NOMBRE REPRESENTANTE EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL |  |  |  |  |  |
| RUT |  | FIRMA Y TIMBRE |  |  |  |

***SOLO MODIFICAR LO QUE ESTA EN AMARILLO***

ANEXO Nº3

OFERTA ECONÓMICA.

| VALORES EN PESOS DE LA OFERTA ECONÓMICA |  |  |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NETO | CON IVA |
| valor total. |  |  |  | SEÑALAR PRECIO NETO, SINO SERÁ EXCLUIDO DEL PROCESO. | SEÑALAR PRECIO CON IVA, SINO SERÁ EXCLUIDO DEL PROCESO. |
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |
| RUT |  |  |  |  |  |
| FONO |  |  |  |  |  |
| NOMBRE REPRESENTANTE EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL |  |  |  |  |  |
| RUT |  | FIRMA Y TIMBRE |  |  |  |
| FONO |  |  |  |  |  |
| EMAIL |  |  |  |  |  |

***SOLO MODIFICAR LO QUE ESTA EN AMARILLO***

ANEXO Nº4

GARANTÍA.

Garantía Exigida Para El Proceso: 12 MESES POR MANTENCIÓN Y REPARACIÓN.

| PERÍODO DE COBERTURA. |  | SEÑALAR CANTIDAD DE MESES QUE OFERTA. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERENTE OFERTA GARANTÍA |  | SEÑALAR CANTADAS DE MESES DE GARANTÍA, SINO SERÁ EXCLUIDO DEL PROCESO. |  |
| NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  |
| RUT |  |  |  |
| FONO |  |  |  |
| NOMBRE REPRESENTANTE EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL |  |  |  |
| RUT |  | FIRMA Y TIMBRE |  |

***SOLO MODIFICAR LO QUE ESTA EN AMARILLO***