Se requiere la contratación de un servicio técnico especializado para la reubicación de equipos de aire acondicionado en las dependencias del Hospital Militar del Norte (HMN), según el siguiente detalle técnico:

1. DESMONTAJE Y TRASLADO (04 Equipos):

- Asistencia técnica para el desmontaje de cuatro (04) equipos de Aire Acondicionado tipo Split Muro de 24.000 BTU.

- Retiro completo de cañerías, cables de control/fuerza, bombas de condensado existentes y mangueras de desagüe.

- Traslado interno seguro de los equipos hacia las nuevas zonas de instalación o acopio según indique el hospital.

2. REINSTALACIÓN Y SUMINISTROS (02 Equipos):

- Reinstalación de dos (02) equipos de Aire Acondicionado tipo Split Muro de 24.000 BTU (provenientes de los equipos desmontados).

- Suministro e instalación de kit de tuberías de cobre con su respectiva aislación térmica según distancia requerida.

- Suministro e instalación de bomba de condensado modelo Maxi Orange (o superior calidad técnica) más manguera de desagüe.

- Suministro e instalación de cordón eléctrico de alimentación y control adecuado para la potencia del equipo.

- Suministro e instalación de canaleta tipo Legrand (o equivalente técnico) para el ordenamiento y estética de las líneas.

- Suministro e instalación de soporte de unidad condensadora exterior (reforzado para muro o piso según corresponda).

3. PUESTA EN MARCHA Y ENTREGA:

- Realización de vacío de las líneas con bomba de vacío (medido en micrones).

- Carga completa/bacheo de gas refrigerante ecológico R-410A.

- Puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y medición de parámetros operativos (presión, consumo eléctrico y salto térmico).

- Entrega de protocolo de recepción conforme.

4. CONDICIONES REQUERIDAS:

- Garantía técnica del trabajo realizado (especificar tiempo en la oferta).

- Visita a terreno (opcional): 14 de julio 2026 las 10:00 hrs. Dirección General Borgoño 957, Antofagasta