Requisitos Mínimos Obligatorios

1 Características Generales

- Cerradura inteligente para puertas de acceso de uso interior

- Diseño moderno y ergonómico, fabricada con materiales de alta resistencia y durabilidad.2 Métodos de Apertura

La cerradura deberá permitir como mínimo los siguientes métodos de autenticación:

- Huella dactilar.

- Clave numérica mediante teclado táctil.

- Tarjeta de proximidad RFID o NFC.

- Aplicación móvil para sistemas Android e iOS.

- Llave mecánica de emergencia.

3 Gestión Remota

- Administración mediante aplicación móvil.

- Conectividad Bluetooth 5.0 o superior.

- Capacidad de conexión remota mediante Hub o Gateway WiFi incluido.

- Generación y administración de usuarios desde la aplicación.

- Registro de eventos de apertura y cierre.

- Envío de notificaciones configurables al dispositivo móvil.

4 Integración

- Compatibilidad con plataforma Tuya Smart o equivalente.

5 Seguridad

- Lector biométrico con precisión mínima de reconocimiento de 99%.

- Detección de huellas falsas o mecanismos antifraude equivalentes.

- Función de clave protegida o Anti-Peep, permitiendo ingresar números adicionales antes o después de la clave válida.

- Modo privacidad para restringir accesos únicamente a administradores autorizados.

- Seguro interior o bloqueo de seguridad para evitar aperturas no autorizadas desde el interior.

6 Alimentación

- Alimentación mediante baterías reemplazables.

- Sistema de alerta de batería baja.

- Puerto de alimentación de emergencia USB-C o equivalente para energización temporal en caso de agotamiento de baterías.

7 Registro y Monitoreo

- Registro de accesos con identificación del usuario.

- Historial de eventos consultable desde la aplicación móvil.

- Notificaciones configurables de apertura, cierre y eventos relevantes.

INCLUIR INSTALACION

Referencia: WORBEE CERRADURA L6 SERIES