BASES TECNICAS

PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA DEL:

"SERVICIO LIMPIEZA DE VIDRIOS EN ALTURA EN FACHADA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE ZOSEPCAR"

*2026*

“BASES TÉCNICAS MÍNIMAS”

El SERVICIO LIMPIEZA DE VENTANAS EN ALTURA EN FACHADA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE ZOSEPCAR materia de esta licitación,  tiene por objetivo dejar los ventanales de fachada y del primer piso, ubicados en el Edificio Corporativo de la Zona de Seguridad Privada, de Carabineros de Chile, Huérfanos 540, Santiago Centro.

Para la Mantención Preventiva y Correctiva del SERVICIO LIMPIEZA DE VENTANAS EN ALTURA EN FACHADA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE ZOSEPCAR, se deberán considerar la totalidad de los aspectos técnicos que permitan un trabajo seguro y apegado a lo reglamentario, los que deberán ser considerados por cada oferente y asumidos a cabalidad por el adjudicatario.

Este edificio cuenta con una fachada de nueve pisos sobre nivel de calle la que tiene ventanales con sus respectivos marcos, cuyos componentes deben ser limpiados por dentro y por fuera.

- TRABAJOS A EJECUTAR:

Los trabajos a realizar en la presente licitación consideran que el oferente y posterior adjudicatario, consideren todos los implementos, herramientas, accesorios, andamios, sillas colgantes, etc. y todos lo necesarios para efectuar los trabajos de limpieza, asimismo deben considerar en sus ofertas los insumos correspondientes y que se requieran para un óptimo resultado, tales como limpiavidrios, detergentes, paños y todos los necesarios para un adecuado y aceptable resultado

Las actividades a ejecutar para la limpieza de los vidrios, se señalan en el siguiente cuadro:

| ITEM | ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO SOLICITADO | UNID | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO LIMPIEZA VENTANAS EN ALTURA INTERIOR Y EXTERIOR |  |  |
| 1.1 | PISO 2 | GL | 1,00 |
| 1.2 | PISO 3 | GL | 1,00 |
| 1.3 | PISO 4 | GL | 1,00 |
| 1.4 | PISO 5 | GL | 1,00 |
| 1.5 | PISO 6 | GL | 1,00 |
| 1.6 | PISO 7 | GL | 1,00 |
| 1.7 | PISO 8 | GL | 1,00 |
| 1.8 | PISO 9 | GL | 1,00 |
| 1.9 | LIMPIEZA DE ALUCOBOND MARQUESINA Y CIELO FALSO METÁLICO | GL | 1,00 |
| 2 | SELLADO VIDRIOS, PAÑOS INCLINADOS PISOS 7 AL 9 POR EL EXTERIOR |  |  |
| 2.1 | SELLADO DE VIDRIOS HORIZONTAL EN EL ENCUENTRO CON EL MARCO INFERIOR | GL | 1,00 |
| 3 | LIMPIEZA DE VIDRIOS PRIMER PISO INTERIOR Y EXTERIOR |  |  |
| 3.1 | LIMPIEZA EXTERIOR VIDRIOS Y ALUMINIOS PRIMER PISO FACHADA | GL | 1,00 |
| 3.2 | LIMPIEZA INTERIOR VIDRIOS Y ALUMINIOS PRIMER PISO FACHADA | GL | 1,00 |
| 4 | LIMPIEZA DE VIDRIOS HALL DE ENTRADA INTERIOR Y EXTERIOR. |  |  |
| 4.1 | LIMPIEZA EXTERIOR VIDRIOS Y ALUMINIOS HALL DE ENTRADA PRIMER PISO FACHADA | GL | 1,00 |
| 4.2 | LIMPIEZA INTERIOR VIDRIOS Y ALUMINIOS HALL DE ENTRADA PRIMER PISO FACHADA | GL | 1,00 |
| 5 | SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES OPERARIOS Y TERCEROS. |  |  |
| 5.1 | PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | GL | 1,00 |
| 6 | TRAMITACION PERMISO MUNICIPAL |  |  |
| 6.1 | TRAMITACION PERMISO MUNICIPAL | GL | 1,00 |
| 6.2 | PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES | GL | 1,00 |
| 7 | SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO A NIVEL VEREDAS Y ÁREAS DE TRABAJO |  |  |
| 7.1 | LETREROS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO Y TRANSITAR VEREDA DEL FRENTE | GL | 1,00 |
| 7.2 | ACORDONAMIENTO DE LA VEREDA | GL | 1,00 |
| 7.3 | ENCARGADO DE VIGILAR A TRANSEÚNTES A NIVEL VEREDA | GL | 1,00 |
| 7.4 | INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS EN LA PREPARACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS | GL | 1,00 |
| 8 | EXIGENCIAS DE SEGURIDAD |  |  |
| 8.1 | EXIGENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD | GL | 1,00 |
| 8.2 | EN CASO DE USO DE ANDAMIOS | GL | 1,00 |
| 8.3 | PROTECCIÓN COLECTIVA | GL | 1,00 |
| 8.4 | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, (EEPP) | GL | 1,00 |
| 9 | CONDICIONES DEL PERSONAL |  |  |
| 10 | CONCEPTOS IMPORTANTES RELATIVOS A ESTAS FAENAS |  |  |
| 10.1 | ANCLAJE | GL | 1,00 |
| 10.2 | ARNÉS INTEGRAL | GL | 1,00 |
| 10.3 | LISTA DE VERIFICACIÓN | GL | 1,00 |
| 10.4 | LÍNEA DE VIDA | GL | 1,00 |
| 10.5 | OPERARIO AUTORIZADO, CERTICADO Y/O CALIFICADO | GL | 1,00 |
| 10.6 | PERMISO MUNICIPAL | GL | 1,00 |
| 10.7 | TAREA DE ALTO RIESGO | GL | 1,00 |
| 10.8 | TRABAJO EN ALTURAS | GL | 1,00 |
| 11 | CANTIDAD DE OPERARIOS |  |  |
| 11.1 | JEFE DE OPERACIÓN | CU | 1,00 |
| 11.2 | LIMPIADORES | CU | 1,00 |
| 11.3 | AYUDANTES | CU | 1,00 |
| 12 | ASEO PERMANENTE Y FINAL DE LAS ÁREAS DE TRABAJO |  |  |
| 13 | TIEMPO DE TRABAJO |  |  |

1.- SERVICIO LIMPIEZA VENTANAS EN ALTURA INTERIOR Y EXTERIOR:

El servicio de limpieza de ventanas en altura por el interior y exterior de la fachada principal del edificio corporativo de la ZOSEPCAR, ubicado en Huérfanos 540, desde el piso 2 al 9.

Considera además la limpieza de la marquesina, en el frente y costados de alucobond, como asimismo la limpieza del cielo falso de este elemento constructivo, más la limpieza del vigón falso que cubre las cortinas metálicas, todo lo anterior ubicado sobre el nivel de la vereda, frente al acceso principal del inmueble.

En el caso de las ventanas se debe considerar la limpieza acuciosa de los vidrios por el exterior e interior, como asimismo sus marcos correspondientes, cuidando de no dañar sus componenentes.

2.- SELLADO DE VIDRIOS PISOS 7 AL 9 POR EL EXTERIOR:

El servicio de limpieza de vidrios entre los pisos 7 y 9 se debe ejecutar al igual que el resto, por el interior y por el exterior aparte de limpieza se debe conemplar un sello tipo sika flex o equivalente, previa limpieza de los elementos metálicos o de aluminios que los contienen.

2.1. SELLADO VIDRIOS HORIZONTAL EN EL ENCUENTRO CON EL MARCO INFERIOR:

El sellado se debe considerar en el encuentro inferior del vidrio con el bastidor horizontal, en un grosor de 1 centimetro en el marco y 1 centimetro en le vidrio, en forma triangular, perfectamente homogeneo y continuo evitando que queden sectores sin sellar.

3.- LIMPIEZA DE VIDRIOS PRIMER PISO INTERIOR Y EXTERIOR:

El servicio de limpieza de vidrios del primer piso será realizada por el interior y exterior: considera la limpieza de los elementos metálicos o de aluminios que los contienen, estos corresponden a los ubicados a nivel de fachada y vereda.

3.1.- LIMPIEZA EXTERIOR VIDRIOS Y ALUMINIOS PRIMER PISO FACHADA:

Considera la limpieza de los elementos metálicos o de aluminios que los contienen, estos corresponden a los ubicados a nivel de fachada y vereda.

En el caso de los ventanales se debe considerar la limpieza acuciosa de los vidrios por el exterior e interior, como asimismo sus respectivos marcos.

3.2.- LIMPIEZA INTERIOR VIDRIOS Y ALUMINIOS PRIMER PISO FACHADA:

El servicio de limpieza de vidrios del hall de entrada, ubicado en el primer piso será realizada por el interior y exterior, el que al igual que el resto de los elementos a limpiar, debe considerar el aseo de los elementos metálicos o de aluminios que los contienen.

Se debe considerar la limpieza de los vidrios y la parte metálica del mueble de recepción, y aplicación de lustra muebles o similar en las maderas.

4.- LIMPIEZA DE VIDRIOS HALL DE ENTRADA INTERIOR Y EXTERIOR:

El servicio de limpieza de vidrios del hall de entrada, ubicado en el primer piso será realizado por el interior y exterior, se considera la limpieza de los elementos metálicos o de aluminios que los contienen.

4.1.- LIMPIEZA EXTERIOR VIDRIOS Y ALUMINIOS HALL DE ENTRADA PRIMER PISO FACHADA

En el caso de los ventanales se debe considerar la limpieza acuciosa de los vidrios por el exterior e interior, como asimismo sus respectivos marcos y proveer andamios de ser necesario.

4.2.- LIMPIEZA INTERIOR VIDRIOS Y ALUMINIOS HALL DE ENTRADA PRIMER PISO FACHADA

En este punto se consideran los ventanales de la escalera de acceso, las mamparas, el ventanal que separa la oficina lateral de la recepcion junto a sus ventanales, más los ubicados frente a la recepcion, se reitera que es por el interior y el exterior

5.- SEGUROS ACCIDENTES PERSONALES OPERARIOS Y TERCEROS.:

Al adjudicatario se le exigirá un seguro que deberá enmarcarse en lo siguiente:

5.1.- PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL,

Este documento junto con el permiso de la Dirección de Obras Municipales, deben estar a la vista del ITO al momento de iniciar los trabajos, como un requerimiento ineludible para ejecutar los trabajos.

El contratista o adjudicatario será responsable por su personal o el personal del subcontratista, si lo hubiere, que afecten la prestación de los servicios así como los que se produjeran a terceras personas o bienes, causados durante o como consecuencia de ellos. La ZOSEPCAR no pagará al contratista ningún gasto proveniente de daños o indemnizaciones de acuerdo a lo estipulado precedentemente.

Con el objeto de caucionar el pago de los daños indicados en el párrafo que antecede el contratista deberá entregar previo a la emisión de la respectiva orden de compra, una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, por un monto de UF 1.000 (mil unidades de fomento), y con pago de prima único, por lo que deberá presentar el comprobante de pago de la totalidad de la Póliza. A su vez este instrumento debe considerar obligatoriamente, una clausula de responsabilidad civil patronal, por UF1.000 (mil unidades de fomento).

Glosa de esta  garantía: “Seguro de Responsabilidad Civil Licitación Publica “SERVICIO LIMPIEZA DE VENTANAS EN ALTURA EN FACHADA EXTERIOR E INTERIOR DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE ZOSEPCAR, con la ID que le corresponda.

La vigencia de la Póliza será, a lo menos, desde la fecha de emisión de la misma, la cual deberá ser siempre anterior a la fecha de inicio de los servicios, más treinta (30) días corridos posteriores al término de la contratación.

En caso de que las prestaciones se extendieran más allá del plazo ofertado o este período no estuviese debidamente resguardado por la Póliza de Responsabilidad Civil vigente, el contratista deberá realizar la respectiva prorroga y mantener la vigencia  de la Póliza, hasta  la nueva fecha de termino validada por el ITS y la resolución de la ZOSEPCAR que lo sancione.

Esta Póliza de Seguro tendrá como asegurado a Carabineros de Chile, debiendo:

Excluir expresamente la clausula de arbitraje, respecto de Carabineros de Chile, e Incluir obligatoriamente  una clausula que imponga la prohibición de introducir modificaciones a los términos y condiciones  de la misma (clausula de inalterabilidad), sin autorización previa y expresa, y por escrito de la ZOSEPCAR de Carabineros de Chile.

Si la Póliza es con deducible, en las condiciones particulares de esta, se deberá estipular expresamente  que el deducible será de cargo  exclusivo del contratante de dicha póliza.

La renovación de la póliza de seguro, de ser necesario, deberá hacerse con un mínimo de treinta (30) días corridos de anticipación a su respectivo vencimiento.

En caso de producirse daños a la propiedad privada, publica o a terceros, cuyo monto sea inferior al deducible del seguro entregado en garantía de la responsabilidad civil, el contratista deberá responder con su patrimonio en forma inmediata una vez notificado por el ITS.

Esta póliza será devuelta al contratista dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de la vigencia de la misma.

De igual forma, será considerado como requisito esencial apara el inicio de los servicios de los servicios, una vez aceptada la respectiva orden de compra.

La no entrega  en forma oportuna  de esta póliza de seguro de responsabilidad civil, facultara a la Zona de Seguridad Privada Control de Armas y Explosivos, de Carabineros de Chile, en adelante ZOSEPCAR, para dejar sin efecto la adjudicación y cobrar la Garantía de Seriedad de la Oferta, como también dará lugar a la readjudicación  de la licitación si fuese procedente, y conforme a los intereses de la ZOSEPCAR.

En caso de daños a terceros, el contratista se obliga a activar en forma personal el procedimiento para responder civilmente por dichos daños, notificando de dicho tramite en un plazo no mayor a 48 horas a la ZOSEPCAR, vía email oficial.

Toda carencia, exclusión o insuficiencia de los seguros será de única y exclusiva responsabilidad del contratista, de forma que deberá complementar o suplir las indemnizaciones que corresponda, hasta la reparación total del daño producido.

La póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, que debe contratar el adjudicatario, en caso de un eventual siniestro, durante la ejecución de los trabajos, debe garantizar el pago a favor del asegurado, en al menos lo siguiente:

- La muerte o lesiones corporales de terceras personas y/o de su personal.

- Los daños causados a cosas pertenecientes a terceras personas.

- De los gastos de defensa, incluso en caso de reclamaciones infundadas, así como los honorarios y gastos de toda clase que sean de cargo del asegurado como civilmente responsable.

- El asegurador pagará la indemnización al tercero perjudicado, liberando al mandante de toda responsabilidad ulterior.

6.- TRAMITACIÓN PERMISO MUNICIPAL:

El adjudicatario debe tramitar y obtener el permiso correspondiente otorgado por la Dirección de Obras Municipales respectiva, como requisito para iniciar el servicio de limpieza de ventanas en altura y del primer piso, por el interior y exterior, que considera la limpieza de la marquesina, en el frente, costados y vigon que cbre los rollos de cortinas metálicas, terminadas en alucobond, como asimismo la limpieza del cielo falso de este elemento constructivo, ubicado sobre el nivel de la vereda.

El adjudicatario antes de comenzar los trabajos de limpieza de este requerimiento, debe considerar lo siguiente:

6.1.- TRAMITACIÓN PERMISO MUNICIPAL:

El adjudicatario deberá iniciar los tramites de obtención del permiso municipal, en la Direccion de Obras Municipales (DOM), para la ejecución de los trabajos, a partir del día dos después de la emisión de la Orden de Compra respectiva, debiendo entregar a la ZOSEPCAR la colilla de ingreso de la solicitud, entregada por la ventanilla única de la I. Municipalidad de Santiago.

El adjudicatario solo podrá iniciar los trabajos una vez obtenido el permiso o pronuncimiento escrito de la DOM, el que será presentado al ITS, quien autorizara el inicio de las actividades destinadas a la limpieza de fachada.

6.2.- PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES:

El adjudicatario deberá costear el pago de los Derechos Municipales si fuese, en la Direccion de Obras Municipales (DOM).

De cualquier forma y en cualquier caso, el adjudicatario no podrá iniciar los trabajos sin la autorizacion municipal por escrito.

7.- SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO A NIVEL VEREDAS Y AREAS DE TRABAJO:

Antes de iniciar los trabajos el adjudicatario deberá contar con la póliza de seguros y el permiso municipal correspondiente, otorgado por la Dirección de Obras municipales respectiva.

Solo cumpliendo los requisitos anteriores podrá iniciar los trabajos, los que deben considerar una adecuada señalización para prevenir y desviar a los transeúntes, evitando riesgos de que sean heridos por elementos que puedan caer desde lo alto de las faenas.

Se deberá asegurar siempre la integridad física del peatón y minimizar los impactos que pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el adjudicatario deberá disponer e instalar todos los elementos necesarios como señalética, rampas, barreras de protección, mallas, previa autorización de la ITO, debiendo considerar los siguientes puntos:

7.1.- LETREROS DE ADVERTENCIA DE PELIGRO Y TRANSITAR VEREDA DEL FRENTE:

Se debe considerar la provisión de letreros de advertencia de peligro y transitar por la vereda del frente necesarios para poder impedir el paso de los peatones por las veredas donde se esten limpiando lo vidrios de fachada.

7.2.- ACORDONAMIENTO DE LA VEREDA Y AREAS TRASERAS:

Se deben considerar todos los elementos necesarios, incluida la señalética respectiva, para poder impedir el paso de los peatones por las veredas o áreas traseras interiores, donde se estén limpiando los vidrios de fachada, como asimismo los automoviles que se estacionan por ambas calles y al interior sean evacuados, impidiendo su permanencia mientras duren los trabajos de limpieza de vidrios.

Asimismo deberá considerarse el adecuado resguardo preventivo de las áreas bajas interiores, correspondientes a las dos (2) fachadas traseras del edificio.

7.3.- ENCARGADO DE VIGILAR A TRANSEUNTES A NIVEL VEREDA:

El oferente debe considerar un funcionario que este encargado de vigilar el paso de los transeuntes e impedir su paso por las areas de riesgo bajo la limpieza de de fachadas, con el objeto de minimizar al máximo el riesgo de accidentes.

7.4.- INGENIERO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA PREPARACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS:

Se debe considerar como parte del equipo de trabajo la presencia y permanencia de un Ingeniero o Técnico en Prevención de Riesgos, que tenga por objetivo principal, verificar los protocolos de seguridad antes del inicio de cada actividad de limpieza de vidrios de fachadas.

8.- REQUISITOS DE SEGURIDAD:

Por tratarse de  trabajos de alto riesgo de accidentes, el adjudicatario deberá cumplir al menos los siguientes requisitos relativos a la seguridad de las actividades de limpieza, de vidrios, especialmente por el exterior, con el objeto de velar por la integridad de los operarios y de los transeúntes, que circulan por el lugar:

Antes de iniciar los trabajos el adjudicatario deberá haber tramitado el permiso municipal correspondiente, el que una vez entregado por la Municipalidad, deberá presentarlos al mandante, en la persona del ITO o ITS designado, para que autorice el inicio de los trabajos.

El personal que realice el trabajo de limpieza de los vidrios por el exterior del edificio, debe tener examen de altura física o examen ocupacional, que lo realiza la mutual, a la que esta afiliado, verificando que no tenga hipertensión, que no tenga problemas al corazón, que no tenga vértigo, que no sufra de problemas al oído medio, en definitiva, debe estar certificado por su mutal y capacitados para realizar trabajos verticales en altura.

Presentar al ITS o ITO el procedimiento de Trabajo Seguro a usar en los trabajos, antes de iniciarlos.

8.1.- EXIGENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD:

Todo el trabajo de limpieza en altura y en general de los vidrios de ventanas, ventanales y muros cortina en este edificio, deberá tener en consideración una serie de exigencias tanto de sentido común, como lo establecido en la reglamentación vigente, de tal forma que la ejecución de las diferentes tareas que componen este servicio, deberá dar cumplimento a las siguientes condicionantes, recomendaciones y exigencias:

- Asegurar el cumplimiento de lo estipulado en Decreto Supremo, DS 594, referente al cumplimiento de las condiciones básicas en los lugares de trabajo.

- Contar con un supervisor de riesgo, en la persona de un Ingeniero o Técnico en Prevención de Riesgos, durante toda la ejecución de los trabajos.

- Evidenciar registro de entrega de elementos de protección personal básicos y específicos y verificar su uso en terreno.

- Colocar señalética en la vereda y vía publica de advertencia de los trabajos y que obliguen a los transeúntes a transitar por la acera del frente, con el objeto de evitar que le caigan eventuales objetos desde las faenas de limpieza de vidrios, desde la altura.

- El adjudicatario debe certificar que los peligros han sido evaluados por el respectivo responsable de la prevención de riesgos y se han tomado las medidas de protección requerida y necesaria.

- Es obligatorio realizar una revisión de la lista de chequeo y verificación garantizando el estado de los EEPP, equipos herramientas, al inicio de cada faena de limpieza.

- Antes de subir al área de trabajo el personal debe colocarse los elementos de protección personal.

- Se debe considerar utilizar ayuda mecánica para subir material o herramienta pesada hasta el lugar de trabajo.

- Se deben elegir y verificar los puntos de anclaje, asegurando la estabilidad de las estructuras elegidas del edificio aptas para colocar los anclajes, siendo de exclusiva responsabilidad del adjudicatario su elección, verficación e implementación.

- El adjudicatario deberá tener en consideración lo relativo a la exposición ocupacional a calor, de la exposición ocupacional al frio, cuando sea el caso.

- La empresa deberá encontrarse adherida a una mutualidad, administradora de la ley 16.744.

- El adjudicatario deberá presentar Certificado de accidentabilidad de empresa de servicios.

8.2.- EN CASO DE USO DE ANDAMIOS:

Si en los trabajos o en parte de ellos, relacionados con la limpieza  de vidrios de ventanas, ventanales y muros cortina, el adjudicatario decide usar andamios, estos deben tener o cumplir al menos lo siguiente:

Rigidez, resistencia, estabilidad estructural, las plataformas de 60 cm. de ancho situadas a más de 2m de altura respecto del plano inferior deben tener barandas y zócalo, contar con los dispositivos de seguridad correspondientes, asegurar inmovilidad lateral y vertical, los tablones de la plataforma deben estar sólidamente amarrados y trabados a la estructura, el espacio mínimo entre el muro y la plataforma debe ser de 20 cm., si es mayor se debe colocar una baranda a 70 cm, todos los andamios que superen los 6m. de altura deben ser dimensionados en base a cálculos estructurales, por un ingeniero estructural o calculista, deben tener medios de acceso seguro, en definitiva deben ser apropiados para la tarea a realizar

8.3.- PROTECCIÓN COLECTIVA:

Para este trabajo de limpieza en altura, se deben tener en cuenta los siguientes elementos o exigencias relativas a la protección colectiva:

- Señalizar los riesgos, a nivel vereda y en todas las zonas de riesgo

- Delimitar la zona de trabajo, debidamente señalizada y protegida de ajenos a las faenas

- Además de las medidas de prevención, se deben tomar medidas de protección para evitar los daños que pueden sufrir los trabajadores, en el caso de que se produzca un accidente.

- Los pisos de los lugares de trabajo, así́ como los pasillos de tránsito, se mantendrán libres de todo obstáculo que impida un fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores, tanto en las tareas normales como en situaciones de emergencia.

- Las herramientas y equipos, se mantendrán en condiciones seguras y en buen funcionamiento para evitar daño a las personas.

8.4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, (EEPP):

Los EEPP que se utilicen para realizar este tipo de trabajos de limpieza de fachada en altura, deben cumplir al menos con las siguientes especificaciones mínimas:

- De acuerdo al articulo Artículo 53 del DS 594, “el empleador deberá proporcionar a sus trabajadores, libres de todo costo y cualquiera sea la función que éstos desempeñen en la empresa, los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir y la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo debiendo, además, mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte el trabajador deberá́ usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo”.

- El Artículo 54 de dicho Decreto Supremo, establece que: “Los elementos de protección personal usados en los lugares de trabajo, sean éstos de procedencia nacional o extranjera, deberán cumplir con las normas y exigencias de calidad que rijan a tales artículos según su naturaleza, de conformidad a lo establecido en el decreto No 18, de 1982, del Ministerio de Salud, sobre Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal contra Riesgos Ocupacionales”.

- Ropa de trabajo adecuada, ajustada al cuerpo, sin elementos sueltos y enredables, como asimismo no podrá usar collares o adornos que se puedan enganchar, durante las faenas.

- En el caso de pelo largo este deberá estar tomado en un moño, evitando que se enrede en algún equipo de trabajo.

- El arnés y/o cinturón de seguridad, más el cabo o cuerda de vida independiente debe estar enganchado en forma independiente al andamio.

- Calzado de seguridad apto para la faena, que minimice los riesgos de daños al operario como a los vidrios de ventanas, ventanales y muros cortina del edificio.

- Considerar doble eslinga para cada uno de los operarios, que permitan en una caída libre de máximo 1.80 m., activarse logrando una elongación adicional, que amortigüe los efectos de dicha caída; reduciendo las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador al máximo.

- Se debe contar con cuerdas certificadas para trabajos en alturas con las que establecer líneas de conexión y de vida para estar todo el tiempo que se mantenga conectado o sujeto a estas.

- Disponer de cascos adecuados a la faena y gafas de seguridad, debidamente certificadas.

- Cuerdas y manillas diferentes para asegurar cargas, evitando o minimizando el riesgo de que puedan caer objetos desde lo alto, a las personas que se pudieran ubicar más abajo.

- Cuerdas y balde independientes, para subir las herramientas requeridas en el trabajo.

9.- CONDICIONES DEL PERSONAL:

- El personal que participe en las faenas, en la dirección de los trabajos, como asimismo la  indumentaria a usar deben ser de alta calidad, necesarios para desarrollar las labores minimizando al máximo los riesgos inherentes a este trabajo.

- Certificación de altura, capacitaciones y medios de prevención para cada trabajador que participe en las labores de limpieza.

- Antes de empezar los trabajos el adjudicatario debe presentar una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos asociada a trabajos en altura.

- Procedimiento de selección de personal que permita verificar que trabajador cuenta con  conocimientos y competencias necesarias, además de reunir las aptitudes de salud física.

10.- CONCEPTOS IMPORTANTES RELATIVOS A ESTAS FAENAS:

10.1.-	PUNTO DE ANCLAJE:

Elemento estructural rígido del edificio, ubicado en el punto superior de la faena, con una resistencia igual o equivalente a 2.500 kilos, por cada persona que se conecte a él, por ejemplo estructuras metálicas que ofrezcan dicha resistencia, en caso de no existir estos puntos o faltase alguno en el edificio, el adjudicatario deberá implementar los que sean necesarios, bajo su exclusiva responsabilidad y previa inspección del ITS o ITO.

10.2.-  ARNÉS INTEGRAL:

Dispositivo de agarre total al cuerpo de una persona, destinado a sostenerlo permanentemente y en caso de una caída, que posea las propiedades para la adecuada distribución de fuerzas, compuesto por bandas de poli-nylon o similar, herrajes de ajuste, hebillas, argollas para anclaje y otros elementos, los cuales se distribuyen de tal forma que se ajustan ergonómicamente al cuerpo de quien lo usa, minimizando de esta forma los riesgos de daños al usuario.

10.3.-  	LISTA DE VERIFICACIÓN:

Es una guía de chequeo por escrito para la verificación de las condiciones de seguridad de las personas que están trabajando a más de 1.5 metros sobre el piso o terreno, la que se debe revisar antes de iniciar los trabajos, por el profesional o técnico encargado de la seguridad.

10.4.- 	LÍNEA DE VIDA:

Es la cuerda de conexión auxiliar o salvavidas, diferente a la primera cuerda de sujeción la cual estará anclada en puntos diferentes y que sirve de apoyo para sostener el desprendimiento de la persona en caso de avería o falla de la cuerda de conexión inicial.

10.5.- 	OPERARIO AUTORIZADO, CERTICADO Y/O CALIFICADO:

Persona capacitada, entrenada, evaluada y autorizado por la mutual de seguridad respectiva, para realizar trabajos en alturas, ya que conoce las técnicas y estándares para ejecutar las tareas con seguridad,

10.6.- 	PERMISO MUNICIPAL:

Es una autorización y aprobación por escrito en la cual se especifica la ubicación y el tipo de trabajo a efectuarse, que el adjudicatario debe obtener en la Dirección de Obras Municipales respectiva a la Comuna donde se realizará, antes de iniciar los trabajos.

10.7.-	TAREA DE ALTO RIESGO:

Es una actividad que por su naturaleza o lugar donde se realiza, implica la exposición a riesgos adicionales o de intensidades mayores a las normalmente presentes en la actividad rutinaria.

10.8.-	TRABAJO EN ALTURAS:

Es todo trabajo que se realiza a más de 1,5 metros de altura sobre el nivel del piso y en lugares donde no existen plataformas permanentes protegidas en todos sus lados con barandas y retenciones.

11.- CANTIDAD DE OPERARIOS:

El adjudicatario deberá completar obligatoriamente el ANEXO TECNICO “PERSONAL CALIFICADO OBLIGATORIO”, donde señalará el nombre y la acreditación de los operarios.

Debe considerar el siguiente personal:

11.1.- JEFE DE LA OPERACIÓN:

Debe considerarse un encargado de dirgir los trabajos, el que estar presente durante la ejecucion de los trabajos y sera responsable de hacer cumplir las recomendaciones del prevencionista de riesgos.

11.2.- LIMPIADORES:

Considerar personal experto en limpieza debidamente acreditados para trabajo en altura.

11.3.-  AYUDANTES:

Considerar personal ayudantes debidamente acreditados para trabajo en altura.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos el adjudicatario deberá entregar la nomina de los trabajadores que intervendrán en esa jornada.

12.- ASEO PERMANENTE Y FINAL DE LAS AREAS DE TRABAJO:

- Asimismo, tanto durante la ejecución como al termino el adjudicatario deberá mantener los lugares de trabajos ordenados y libres de residuos,

- De esta forma se minimizarán los riesgos de accidentes, se hace más fluido el trabajo y de paso se obtiene una presentación constante de buena imagen institucional frente a la comunidad.

- Al final de los trabajos se debrea limpiar las areas intervenidas, como por ejemplo vereda.

13.- TIEMPO DE TRABAJO:

El oferente debe señalar el tiempo que demorarán los trabajos, los que no deberán durar más de cinco (5) días, plazo contabilizado desde la obtención y presentación del permiso municipal al mandante, como asimismo, la presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil y finalmente a partir de la autorización por el ITS del mandante.

SANTIAGO, 27 de julio de 2026