Tecnología activa	DACC— Dialquilcarbamilcloruro (mecanismo físico de hidrofobia)

Material base	Malla de acetato impregnada con DACC

Dimensiones	7 × 9 cm

Función en herida	Capa de contacto primario (requiere apósito secundario)

Nivel de exudado	Ligero a moderado

Tipo de herida	Superficial, cavitada, tunelizada

Cortable asépticamentte	Sí — con tijera estéril, sin comprometer la eficacia DACC

Compatible con NPWT: Sí

Esterilización	Estéril, uso único (no resterilizable)

Indicaciones en:

Heridas infectadas superficiales y profundas con exudado ligero a moderado — úlceras por presión grado II–III, úlceras venosas y arteriales con colonización crítica o infección confirmada.

Úlceras de pie diabético — heridas medianas con riesgo o presencia de infección, incluyendo lesiones con patógenos resistentes como MRSA o VRE.

Heridas cavitadas, tunelizadas y fístulas — la malla se pliega en múltiples capas o se usa como taponamiento fino en cavidades donde el Pad 10×10 no puede adaptarse a la morfología.

Heridas quirúrgicas dehiscentes o con riesgo de infección — sitios de dehiscencia posquirúrgica con colonización bacteriana donde los antibióticos tópicos están contraindicados o han fallado.

Heridas bajo terapia de presión negativa (NPWT) — como interfaz de contacto primario entre el lecho de la herida y la esponja del sistema NPWT.

Heridas traumáticas contaminadas de tamaño mediano — laceraciones y abrasiones profundas con riesgo de colonización bacteriana donde el formato 4×6 cm resulte insuficiente.