BASES TÉCNICAS

“SERVICIO PROGRAMA LIMPIEZA DE CAÑONES Y ARTEFACTOS”

1.  COBERTURA DEL SERVICIO

Se entregará un listado con el nombre, dirección y número de contacto de los beneficiarios.

La ejecución será coordinada por el Departamento Social de la Ilustre Municipalidad de Valdivia quien entregará listado de beneficiarios.

1.2  EJECUCIÓN

Se requiere para la ejecución, que la oferta reúna  las siguientes condiciones:

- Esta limpieza se deberá realizar con un “chascón” o kit de limpieza de estufa, puede ser por la techumbre o por el interior según el kit que disponga, se debe procurar no mover los cañones y en caso de que suceda, dejarlos alineados y operativos, de la misma forma que al sacar los gorros de la techumbre, estos deben quedar bien afianzados, evitando el desprendimiento por causa de los vientos.

- Al momento de limpiar los cañones se retiren las bandejas de las estufas y luego de ejecutada la limpieza se vuelvan a colocar limpias, se solicita informar en el acta si se visualiza que estás deberían ser cambiadas o reparadas.

- Se requiere que la limpieza sea completa, incorporando el interior de la estufa, sin dejar residuos, además considerar que el hollín retirado deberá ser eliminado por la empresa que presta el servicio, limpieza del vidrio (si lo tuviera), limpieza de gorro, revisión cámara de combustión (si lo tuviera) y verificación de funcionamiento óptimo.

- Implementos de seguridad: Es importante señalar que, quien realice el servicio debe contar con todos los elementos de seguridad requeridos para el riesgo a cubrir, esto contempla, elementos de protección personal, como herramientas y equipos, contar la empresa con certificado para trabajo en altura para la realización del servicio.

Cabe señalar que será de exclusiva responsabilidad de quien realice el servicio cumpla con los requisitos y la supervisión de los antes señalado, además que la Ilustre Municipalidad de Valdivia no se hará responsable por algún accidente producido, o daño a la propiedad, por la falta de supervisión del uso de elementos de protección personal, equipos o herramientas utilizados y/o falta de capación del personal.

- PLAZOS

A acordar entre las partes dependiendo de las condiciones del clima. (entre uno y dos meses aprox).

- MEDIOS DE VERIFICACIÓN

El adjudicatario deberá disponer de una persona que haga la función de contraparte en terreno, la cual debe estar presente durante todo el desarrollo de la actividad, quien se coordinará con el Inspector Técnico (contraparte municipal) en todos los aspectos que sean necesarios y deberá entregar un acta con fecha y hora con firma del beneficiario.