FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

ESPECIFICACIONES DE SISTEMA DEA Y ALMACENAMIENTO

Este documento establece las especificaciones técnicas definitivas para el suministro de equipamiento de reanimación cardiopulmonar. Las marcas y modelos señalados sirven de referencia de calidad, aceptándose los mismos o sus equivalentes técnicos.

# Desfibrilador Externo Automático (DEA)

| Elemento / Componente | Desfibrilador Externo Automático (DEA) |
| --- | --- |
| Modelo / Marca o equivalente | Tipo PRIMEDIC modelo HeartSave YA o equivalente |
| Operación y Automatización | Sistema 100% automático. El equipo analiza el ritmo cardíaco (ECG) del paciente y administra la descarga de forma autónoma y precisa, sin necesidad de intervención manual o pulsación de un botón de disparo por parte del usuario. |
| Modo Pediátrico Integrado | Incorpora un botón dedicado para la selección inmediata y ajuste de la energía de descarga en pacientes pediátricos (de 1 a 8 años, <25 kg), permitiendo el uso de los mismos electrodos en adultos y niños de forma rápida. |
| Interfaz y Guía de Voz | Asistencia e instrucciones de voz claras y fluidas configuradas en idioma español predeterminado, complementado con indicadores visuales explicativos en el panel. |
| Capacidad de Descarga | Energía de descarga máxima adaptativa de hasta 360 Joules para asegurar la máxima eficacia terapéutica. |
| Protocolo de Activación | Activación inmediata automática al abrir la tapa superior del equipo, quedando listo para su uso inmediato. |
| Autonomía y Batería | Batería de larga duración con una vida útil de almacenamiento de 5 años. Capacidad operativa para suministrar hasta 150 descargas a 360 J o 230 descargas a 200 J. |
| Consumibles (Electrodos) | Electrodos universales compatibles tanto para pacientes adultos como pediátricos, con una vida útil de almacenamiento de 5 años. |
| Almacenamiento de Datos | Memoria interna de alta capacidad (3 GB) que registra de forma continua más de 2000 eventos, hasta 10 horas de curvas de ECG, 10 horas de datos de RCP y 3650 informes de autocomprobación periódica. |
| Autodiagnóstico Automático |  |

|  | Ejecución periódica de autocomprobaciones diarias, mensuales y semestrales (incluyendo el estado de los accesorios) para garantizar la operatividad permanente en emergencias. |
| --- | --- |
| Accesorios Incluidos | - Desfibrilador Externo Automático - Electrodos Universales (Adulto/Niño) con 5 años de vida útil - Set de emergencia integrado (tijeras médicas, rasuradora, guantes, máscara RCP y toallitas) - Manual de instrucciones del fabricante |

# Gabinete Metálico para Almacenamiento de DEA

| Elemento / Componente | Gabinete de Seguridad para Desfibrilador con Alarma y Baliza |
| --- | --- |
| Modelo / Marca o equivalente | Tipo Simmedical modelo GABDEA-RL o equivalente |
| Construcción y Materiales | Construcción metálica robusta de alta resistencia física, diseñada para proteger el equipo DEA contra robos, vandalismo, impactos o daños externos. |
| Sistema de Alerta Auditiva | Alarma de seguridad integrada con activación automática al detectar aperturas no autorizadas o intentos de fuerza, asegurando una alerta inmediata en entornos clínicos o corporativos. |
| Sistema de Alerta Visual | Baliza estroboscópica incorporada para una localización visual rápida e intuitiva del equipo en situaciones de emergencia o baja iluminación. |
| Compatibilidad Universal | Diseño interior amplio compatible con la mayoría de las marcas y modelos de DEA existentes en el mercado. |
| Inspección Visual | Puerta frontal con panel completamente transparente de alta resistencia que facilita la inspección directa del estado del DEA sin requerir la apertura permanente del gabinete. |
| Dimensiones Físicas | Ancho: 36 cm Alto: 39 cm Profundidad: 18 cm |
| Peso Neto | 4.6 kg (sin equipamiento interior) |
| Aplicaciones Recomendadas | Clínicas, hospitales, oficinas, recintos industriales, establecimientos educativos y espacios públicos de alta concurrencia. |