“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DENTALES

INSTRUMENTAL DENTAL”

PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Lo Barnechea, requiere adquirir para el Servicio Odontológico de CESFAM el siguiente insumo para realizan las atenciones a los vecinos de la comuna en sus tratamientos dentales.

| ÍTEM | PRODUCTO |  | PRESENTACIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTRUMENTO PARA COMPOSITE GOLDSTEIN DE TITANIO TIPO 492/1T EXTREMO FINO TIPO MEDESY O INSTRUMENTO PARA COMPOSITE TITANIO N° 1 TIPO AMERICAN EAGLE #11105# | Instrumento doble extremo, con espátula para composite en un extremo y obturador en el otro. Diseño tipo Goldstein N.º 1. Espátula de aproximadamente 2,1 mm. Obturador de aproximadamente 1,5 mm de diámetro. Puntas finas y precisas, adecuadas para la manipulación y modelado de composite. Fabricado en acero inoxidable de grado instrumental. Puntas con recubrimiento de nitruro de titanio (TiN) o tecnología equivalente que reduzca la adherencia del composite. Mango ergonómico que permita un adecuado control y precisión durante el procedimiento clínico. Instrumento reutilizable y esterilizable mediante autoclave. | UNIDAD | 4 |
| 2 | INSTRUMENTO CORTADOR DE PINES Y LIGADURAS MINIATURAS UNIDAD #11080# | Diseño específico para corte de pines y ligaduras de ortodoncia. Punta delgada y angulada, que permita acceder a espacios reducidos. Longitud aproximada de 12 a 13 cm. Fabricado en acero inoxidable de grado instrumental. Filos de corte de precisión. Reutilizable. Esterilizable en autoclave. | UNIDAD | 6 |
| 3 | INSTRUMENTO CORTADOR Alicate cizalla distal con seguro slim UNIDAD #11081# Mango y punta delgada; diseñada para adaptarse mejor a la boca pediátrica. | Corta limpiamente los arcos de alambre de ortodoncia y sostiene con seguridad los extremos distales. ESPECIFICACIONES Material: Acero inoxidable martensítico. Punta inserta de tungsteno y carburo. Longitud: 120 mm. Alambres rectangulares hasta 0.022'' x 0.028'' (0.53 x 0.71 mm). Alambres redondos hasta 0.020'' (0.51 mm). Limpieza con agua a temperatura entre 40°C y 60°C. Esterilizable en autoclave hasta 132°C. | UNIDAD | 1 |

PRODUCTOS

ADMISIBILIDAD

Las cotizaciones de los proveedores que no cumplan con los siguientes criterios o no lo indiquen, su cotización será declarada inadmisible:

- Ofertas que no adjunten ficha técnica del producto ofertado o no indiquen la información necesaria para evaluar técnicamente.

- Ofertas que superen el plazo de entrega de 5 días. Esta información podrá ser informada a través del documento de cotización o bien en la descripción de la oferta en el portal de mercado público.

- Ofertas que NO contemplen la totalidad de los productos solicitados.

- Ofertas que superen el presupuesto máximo disponible, informado en portal de mercado público

- Ofertas que no cumplan con la presentación solicitada. Esta información podrá ser informada a través del documento de cotización o bien en la descripción de la oferta en el portal de mercado público.

REQUISITOS DE ENTREGA.

Los productos solicitados deben ser entregados en la Bodega del Centro de Salud, ubicada en Avda. El Rodeo 13.533, Lo Barnechea, de Lunes a Viernes entre las 08:00 a 13:00 horas, en una sola entrega, no se recibirán entregas parcializadas

Respecto de los productos deberán cumplir con los siguientes requisitos de despacho y entrega:

*Todas las guías de despacho con los cuales sean entregados los dispositivos médicos que en virtud de esta contratación sean requeridos, deberán incorporar la siguiente información:

i.	Nombre del producto o dispositivo médico.

ii.	 Modelo (sólo cuando corresponda).

iii. Número de lote cuando no venga indicado en el envase del producto o dispositivo médico.

iv. Número de serie (cuando corresponda)

v. Fecha de vencimiento del producto o dispositivo médico (La fecha de vencimiento no podrá ser inferior a 12 meses, contados desde la fecha de recepción en bodega).

Los empaques, envases y embalajes de los productos deberán encontrarse libre de daños, características que serán verificadas y exigidas al momento de la entrega por parte de personal de la Bodega SALUD. Los productos solicitados deben ser entregados en la Bodega del Centro de Salud, ubicada en Avda. El Rodeo 13.533, Lo Barnechea, de Lunes a Viernes entre las 08:00 a 13:00 horas, en una sola entrega, no se recibirán entregas parcializadas

COMUNICACIÓN

Contacto OC Mario Tronche Canales 2 2757 3580 mtronche@lobarnechea.cl

Contacto Bodega Jaime Burgos -Gabriel Herrera 2 2757 3512