TÉRMINOS DE REFERENCIA

"ADQUISICION DE EQUIPO COMPUTACIONAL DE ESCRITORIO PARA USO EN DISENO GRAFICO Y MODELADO 3D"

| Unidad requirente | Dirección de Programación y Contenidos |
| --- | --- |
| Institución | Corporación Cultural Municipal de Puente Alto (CCMPA) |
| Tipo de proceso | Compra Ágil |
| Presupuesto máximo | $1.850.000 CLP con IVA incluido. |
| Fecha de emisión | Julio de 2026 |

1. ANTECEDENTES

La unidad requirente necesita adquirir un equipo computacional de escritorio destinado al trabajo profesional con software de diseño gráfico, modelado tridimensional y edición de imágenes. El equipo deberá soportar de forma estable aplicaciones de alta demanda computacional en entornos de trabajo institucionales.

2.  OBJETIVO

Adquirir un equipo computacional de escritorio nuevo que permita el trabajo eficiente con software profesional de diseño gráfico y modelado 3D, dentro de un presupuesto máximo de $1.850.000 CLP con IVA incluido, garantizando rendimiento adecuado y estabilidad operativa.

3.  ALCANCE

La presente adquisición contempla:

- Un (1) equipo computacional de escritorio tipo torre, nuevo, sin uso previo.

- El equipo debe ser entregado completamente ensamblado, funcional y con sistema operativo instalado y activado.

- Se incluirá garantía de fábrica mínima de 12 meses.

- Debe incluir monitor mínimo 27 pulgadas, teclado y mouse.

4.  ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

Las especificaciones que se detallan a continuación corresponden a requisitos mínimos. Los proveedores podrán ofrecer componentes de igual o superior rendimiento, debiendo acreditarlo mediante fichas técnicas oficiales del fabricante. Se evaluará positivamente la oferta de componentes que superen los mínimos exigidos.

4.1 Procesador (CPU)

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Arquitectura | x86-64 bits |
| Núcleos físicos | Mínimo 8 núcleos físicos |
| Hilos de procesamiento | Mínimo 16 hilos de procesamiento lógico |
| Frecuencia base | Mínimo 2.0 GHz |
| Frecuencia turbo máxima | Mínimo 4.5 GHz en modo turbo |
| Memoria cache | Mínimo 16 MB de cache total (L2 + L3) |
| Generación | Decimosegunda generación o superior (lanzamiento 2021 o posterior) |
| Fabricante | Sin restricción de marca — se aceptan procesadores de cualquier fabricante que cumpla los parámetros indicados |

4.2 Memoria RAM

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Capacidad total | Mínimo 32 GB |
| Tipo de memoria | DDR4 o superior |
| Velocidad mínima | 3200 MHz o superior |
| Canales | Configuración dual annel o superior |
| Expansibilidad | El equipo debe disponer de al menos 2 ranuras libres para expansión futura |

4.3 Tarjeta de video (GPU)

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Memoria de video (VRAM) | Mínimo 8 GB GDDR6 o superior |
| API grafica | Compatible con DirectX 12, OpenGL 4.5 y Vulkan 1.2 o superiores |
| Aceleración de cómputo paralelo | Compatible con arquitectura de procesamiento paralelo tipo CUDA, ROCm o equivalente reconocido |
| Salidas de video | Mínimo 2 salidas de vídeo simultaneas (DisplayPort 1.4 o HDMI 2.0 o superior) |
| Resolución máxima soportada | Mínimo Full HD (1920x1080) a 60 Hz — recomendado 4K |
| Bus de interfaz | PCIe 3.0 x16 o superior |

4.4 Almacenamiento principal

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Tipo | SSD NVMe M.2 o SATA SSD |
| Capacidad mínima | 512 GB |
| Interfaz | PCIe Gen 3 o superior, o SATA III |
| Velocidad de lectura secuencial | Mínimo 500 MB/s (SATA) o 2500 MB/s (NVMe) |

4.5 Almacenamiento secundario

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Tipo | HDD SATA o SSD adicional |
| Capacidad mínima | 1 TB |
| Uso | Almacenamiento de proyectos y archivos de trabajo |

4.6 Placa madre

| Componente | Especificacion minima requerida |
| --- | --- |
| Formato | ATX o Micro-ATX |
| Chipset | Compatible con el procesador ofertado |
| Puertos traseros USB | Mínimo 4 puertos USB 3.0 o superior |
| Conectividad de red | Ethernet Gigabit (1 Gbps) integrado |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 5 (802.11ac) o superior integrado, o adaptador USB incluido |

4.7 Fuente de poder (PSU)

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Potencia nominal | Mínimo 600W |
| Certificación de eficiencia | 80 Plus Bronze o superior |
| Certificaciones de seguridad | Certificación eléctrica vigente (UL, CE o equivalente) |

4.8 Sistema operativo

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Windows 11 Home o Pro (64 bits) con licencia OEM, activado |
| Estado al momento de entrega | Instalado, activado y con drivers del fabricante instalados |

4.9 Monitor

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Tamaño de pantalla | Mínimo 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS, VA o superior |
| Resolución mínima | Full HD (1920x1080) — recomendado QHD (2560x1440) |
| Frecuencia de actualización | Mínimo 60 Hz |
| Conectividad | Mínimo 1 puerto HDMI 1.4 o DisplayPort 1.2 o superior |
| Cobertura de color | Mínimo 95% sRGB |
| Fabricante | Sin restricción de marca |

4.10 Teclado y Mouse

| Componente | Especificación mínima requerida |
| --- | --- |
| Teclado idioma | Especificación mínima requerida |
| Teclado conectividad | Español latinoamericano (QWERTY) |
| Teclado tipo | Con teclado numérico incluido |
| Mouse conectividad | USB o inalámbrico |
| Mouse botones | Mínimo 3 botones |

4.11 RENDIMIENTO DE REFERENCIA (ORIENTATIVO)

Con el objeto de orientar a los proveedores respecto del nivel de desempeño esperado, y sin que ello constituya una exigencia de marca o modelo especifico, se señala a continuación una referencia de rendimiento equivalente para los componentes principales. Esta referencia tiene carácter ilustrativo y busca evitar la oferta de componentes que, cumpliendo el mínimo numérico exigido en el punto 4, presenten un rendimiento sustancialmente inferior al esperado para el uso descrito en el objetivo de esta licitación.

| Componente | Referencia orientativa de rendimiento |
| --- | --- |
| Procesador (CPU) | Similar a Intel Core i5-13400F / AMD Ryzen 5 7600 o superior podría ser I7 |
| Tarjeta de video (GPU) | Similar a una NVIDIA GeForce RTX 4060 de 8 GB o superior (o equivalente AMD Radeon) |
| Memoria RAM | Similar a un kit de 32 GB DDR5 en doble canal (2x16 GB) |

Se aceptarán ofertas con componentes de distinta marca o modelo siempre que acrediten, mediante ficha técnica oficial o benchmark publico reconocido (ej. PassMark, 3DMark o equivalente), un nivel de desempeño igual o superior al de las referencias señaladas. Esta sección no reemplaza ni restringe lo establecido en el punto 4 (Especificaciones Técnicas Mínimas); ambas secciones se complementan para asegurar tanto el cumplimiento de parámetros técnicos básicos como un nivel de desempeño adecuado al uso profesional declarado.

5.  CONDICIONES DE ENTREGA

- El equipo debe entregarse nuevo, en embalaje original de fábrica, sin uso previo.

- Debe incluir todos los cables y accesorios necesarios para su funcionamiento.

- Plazo máximo de entrega: 5 días hábiles desde la emisión de la orden de compra.

- Lugar de entrega: dirección de la unidad requirente indicada en la orden de compra.

6.  GARANTIA Y SOPORTE TECNICO

- Garantía de fabrica mínima de 12 meses desde la fecha de recepción conforme.

- La garantía deberá cubrir fallas de hardware por defectos de fabricación.

- Tiempo máximo de respuesta ante solicitudes de garantía: 5 días hábiles.

7.  ANTECEDENTES TECNICOS A PRESENTAR

- Ficha técnica oficial del fabricante de cada componente principal (procesador, GPU, RAM, almacenamiento).

- Declaración de cumplimiento de cada especificación mínima exigida.

- Documentación que acredite la garantía ofrecida.

8.  NOTA SOBRE NEUTRALIDAD TECNOLOGICA

De conformidad con la normativa vigente de contratación pública, las especificaciones técnicas se expresan en términos de rendimiento, capacidad y funcionalidad, sin hacer referencia a marcas, modelos o fabricantes específicos. Cualquier referencia a estándares o tecnologías particulares describe un nivel de rendimiento requerido, admitiéndose productos equivalentes que demuestren cumplir o superar dichas prestaciones mediante documentación técnica oficial.

9.  PRESUPUESTO

El presupuesto disponible para esta adquisición es de $1.850.000 CLP (un millón ochocientos cincuenta mil pesos) con IVA incluido. No se evaluarán ofertas que superen dicho monto. El precio debe incluir todos los costos asociados a la entrega e instalación básica del equipo.