Adquisición de Unidad Dental / Sillón Odontológico para Policlínico Institucional Puerto Montt

Objetivo de la Compra:

Adquirir una unidad dental y de uso clínico profesional de gama media-alta, destinada a la atención odontológica integral de pacientes, apta para trabajo clínico continuo e institucional.

Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas

1. Requisitos Generales

- Equipo nuevo y sin uso.

- Fabricación no superior a 24 meses.

- Diseño ergonómico de alta resistencia.

- Alimentación eléctrica compatible con normativa nacional.

- Certificación de seguridad eléctrica y sanitaria correspondiente.

- Disponibilidad de repuestos en Chile (por mínimo 5 años)

- Garantía técnica mínima de 24 meses.

- Instalación, puesta en marcha y capacitación de uso clínico incluidas.

- Mantenimiento básico incluida.

- Manual de usuario y técnico operativo en español.

2. Estructura del Sillón Odontológico

- Estructura metálica de alta resistencia.

- Sistema electromecánico o electrohidráulico silencioso.

- Base estable de bajo desplazamiento.

- Movimiento suave y programable.

- Posición Trendelenburg o equivalente.

- Sistema de seguridad anti aplastamiento.

- Capacidad de carga mínima: 180 kg- 200 kg.

- Respaldo anatómico de diseño ergonómico.

- Cabecera articulada o multiposición regulable.

- Apoyabrazos abatible o desplazable.

- Tapiz de poliuretano o material lavable, resistente a desinfectantes clínicos y sin costuras expuestas.

3. Programación y Electrónica

- Panel de control digital o membrana sellada.

- Sistema de protección eléctrica incorporado.

- Mínimo 3 posiciones programables.

1. Posición automática de trabajo. 2. Retorno automático a posición cero. 3. Posición automática de escupir.

4. Unidad del Operador

- Sistema tipo colgante (de preferencia) o colibrí balanceado.

- Bandeja amplia y resistente.

- Brazo con compensación de peso o movimiento asistido.

- Terminales compatibles con conexión estándar tipo Midwest de 4 vías incorporada, sin necesidad de adaptadores externos.

- Mínimo:

  - 2 terminales de alta velocidad.

  - 1 terminal de baja velocidad.

  - 1 jeringa triple.

- Sistema antirretracción o anti reflujo en terminales.

- Regulación independiente de agua y aire.

- Panel de control integrado.

- Sistema de fácil limpieza clínica.

5. Unidad del Asistente

- Sistema de aspiración de saliva.

- Aspiración de alta potencia.

- Brazo articulado o móvil.

- Sistema de filtrado desmontable.

- Sistema de fácil limpieza y mantención.

6. Lámpara Operatoria

- Tecnología LED clínica.

- Intensidad regulable.

- Luz blanca fría.

- Encendido mediante sensor o panel de control touch.

- Brazo articulado balanceado.

- Manillas desmontables o autoclavables.

7. Sistema Hídrico

- Escupidera desmontable o removible, resistente a desinfectantes.

- Sistema automático de llenado de vaso.

- Sistema de agua independiente o botella autónoma.

- Sistema de filtrado y fácil acceso para mantenimiento.

8. Pedal de Control

- Pedal multifunción.

- Control de movimientos del sillón.

- Control de piezas de mano.

- Activación de funciones clínicas.

9. Taburete Profesional

- Altura regulable.

- Respaldo ergonómico.

- Base de cinco ruedas.

- Tapiz lavable y resistente.

10. Instalación y Requerimientos Técnicos

El proveedor deberá informar requerimientos de instalación:

- Conexión eléctrica.

- Conexión hidráulica.

- Conexión neumática.

- Desagüe clínico.

A considerar, como ya están las conexiones del sillón anterior:

"Las instalaciones clínicas para sillones dentales normalmente requieren presión hidráulica y neumática regulada, conexión eléctrica con tierra y sistema de drenaje adecuado".

Importante:

El oferente deberá adjuntar ficha técnica oficial del fabricante.

El oferente deberá adjuntar catálogo o carta de colores disponibles para la tapicería clínica del sillón, permitiendo selección por parte de la institución previa a la entrega.